Утверждаю

Директор МЦ _______

«…» ……………… 2024 г.

КАРТА ПРОЦЕССА

УПРАВЛЕНИЕ медицинским ОБОРУДОВАНИЕМ

| Введен: Введен впервые Дата пересмотра: 2027г. |  | Экземпляр: ___________________ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Проверено и согласовано | Ф.И.О. | Подпись | Дата |
| ПРСМК – Заместитель директора по медицинской части |  |  |  |
| Заместитель директора по хозяйственным вопросам |  |  |  |
| Менеджер по СМК – врач менеджер |  |  |  |
| Разработано |  |  |  |
| Инженер метролог |  |  |  |

г. Алматы 2024 г.

Содержание

1 Назначение	3

2 Область применения	3

3 Нормативные ссылки	3

4 Термины и определения	3

5 Сокращения и обозначения	4

6 Ответственность и полномочия	4

7 Описание процесса	4

7.1 Планирование процесса	4

7.2 Входы процесса	5

7.3 Выходы процесса	5

7.4 Ресурсы, необходимые для функционирования процесса	6

7.5 Алгоритмическое описание (Блок – схема) процесса	7

7.6 Критерии процесса	10

7.7 Несоответствия  и действия при их обнаружении	12

7.8 Записи	13

8 Пересмотр, внесение изменений, хранение и рассылка	15

Приложения	16

Лист регистрации изменений	23

Лист ознакомления	24

## 1 Назначение

1.1 Настоящий документ устанавливает порядок выполнения процесса «Управление медицинским оборудованием»  системы менеджмента качества Медицинского центра(наименование центра)- (далее – МЦ/предприятие).

1.2 Целями процесса являются:

- реализация стратегии предприятия по повышению уровня оснащенности его лечебно-диагностических подразделений современной и высокотехнологичной медицинской техникой;

- обеспечение диагностических, лечебных и научно – исследовательских процессов предприятия необходимым медицинским оборудованием в соответствии с требованиями лечебно-диагностических программ и программ проводимых научных исследований;

- поддержание медицинского оборудования в работоспособном (технически исправном) состоянии.

## 2 Область применения

2.1 Настоящая карта процесса является внутренним нормативным документом предприятия.

2.2 Требования настоящей карты процесса распространяются на:

- высшее руководство;

- структурные подразделения, в материальной ответственности которых находится медицинское оборудование;

- Хозяйственный отдел;

- Инженера по технике безопасности и охране труда.

## 3 Нормативные ссылки

- 3.1 В настоящем документе приведены ссылки на следующие нормативные документы:

- Закон РК «Об обеспечении единства измерений»;

- СТ РК ИСО 9000-2016 (ISO 9000:2015). Система менеджмента качества. Основные положения и словарь.;

- СТ РК ИСО 9001-2016 (ISO 9001:2015). Системы менеджмента качества. Требования;

- Техническая документация, паспорта на оборудование заводов – изготовителей, инструкции и руководства по эксплуатации оборудования и средств измерений;

- СанПиН «Санитарные нормы к микроклимату производственных помещений»;

- Правила технической эксплуатации медицинского оборудования;

- КП ПУ-01, КП ПП-01, КП ПП-02, КП ПП-05, ДП-01, ДП-02, ДП-03, ДП-05, ДП-08, ДП-09, ДП-11 (см. Контрольный перечень документация СМК предприятия).

Примечание: Список и действующие редакции нормативных документов, относящихся к процессу, определяются в соответствии с перечнем внешней нормативной документации, утверждаемым и актуализируемым на постоянной основе. Ответственность за определение, формирование и поддержания в актуальном состоянии данного перечня несет Владелец процесса в соответствии с требованиями документированной процедуры ДП-02.

## 4 Термины и определения

4.1 В настоящей карте процесса применяются термины и соответствующие им определения в соответствии с СТ РК ИСО 9000-2007 (ISO 9000:2005), приведенные в таблице 1.

Таблица 1. Термины и определения

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| Процесс | Совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности, которая преобразует «входы» в «выходы». Примечание: «Входами» в процесс обычно являются «выходы» из других процессов. «Входы» - это то, что преобразуется в «выход» (продукцию). |
| Владелец процесса | Должностное лицо, несущее ответственность за функционирование и результаты процесса |
| Запись | Документ, содержащий достигнутые результаты или свидетельства осуществленной деятельности |
| Ресурсы процесса | Информация (документы), финансы, материалы, персонал, оборудование, программное обеспечение и другие средства, необходимые для выполнения процесса. |
| Результативность | Степень, в какой реализована запланированная деятельность и достигнуты запланированные результаты; |
| Предупреждающее действие | Действие, предпринятое для устранения причины потенциального несоответствия или другой потенциально нежелательной ситуации; |
| Корректирующее действие | Действие, предпринятое для устранения причины обнаруженного несоответствия или другой нежелательной ситуации; |

## 5 Сокращения и обозначения

5.1 В настоящей карте процесса применены следующие сокращения и обозначения в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2. Сокращения и обозначения

| № п/п | Сокращения и обозначения | Полное название приведенных обозначений и сокращений |
| --- | --- | --- |
| 1 | ISO | International Organization for Standardization |
| 2 | СМК | Система менеджмента качества |
| 3 | ПРК | Представитель руководства по СМК |
| 4 | ВП | Владелец процесса |
| 5 | ДП | Документированная процедура |
| 6 | КП | Карта процесса |
| 7 | ХзО | Хозяйственный отдел |
| 8 | КГЗ | Кабинет государственных закупок |
| 9 | СП | Структурное подразделение |
| 10 | РСП | Руководители структурных подразделений |
| 12 | ПЭО | Планово-экономический отдел |
| 13 | МО | Медицинское оборудование |
| 14 | ТБиОТ | Техника безопасности и охрана труда |
| 15 | КД | Корректирующие действия |
| 16 | ПД | Предупреждающие действия |
| 17 | СИ | Средства измерения |
| 18 | ИО | Измерительное оборудование |
| 19 | КДЛ | Клинико-диагностическая лаборатория |
| 20 | ЦСО | Центрально-стерилизационное отделение |

## 6 Ответственность и полномочия

6.1 Владельцем процесса «Управление медицинским оборудованием» является Инженер-метролог.

6.2 Ответственность за разработку и управление настоящей картой процесса в соответствии с требованиями документированных процедур: «Общие требования к разработке регламентирующей документов предприятия» (ДП-01) и «Управление документацией» (ДП-02) несут Владелец процесса и Менеджер по СМК.

6.3 Ответственность за выполнение требований настоящей карты процесса установлена в алгоритмическом описании процесса (п. 7.5).

## 7 Описание процесса

## 7.1 Планирование процесса

7.1.1 Процесс планируется в соответствии с:

- Миссией, Видением, стратегическими целями, политикой и целями в области качества;

- стратегическими планами, долгосрочной программой развития (бизнес-планом);

- комплексным годовым производственным планом предприятия, направленным на решение приоритетных задач на ближайшую перспективу;

- годовым бюджетным планом предприятия;

- потребностями производственных процессов предприятия (потребностями программ диагностики, лечения и программ, проводимых на предприятии, научных исследований);

- Правилами эксплуатации и паспортной технической документацией медицинского оборудования.

## 7.2 Входы процесса

7.2.1 В таблице 3 установлены входы процесса, поставщики входов (потребитель, заинтересованная сторона или другие процессы организации), требования к входам (регламенты времени по подаче информации, требования к форме поступающих документов, по объему и срокам предоставления или другие требования).

Таблица 3. Входы процесса

| № п/п | Наименование входа | Поставщик входа | Требования к входам |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стратегический план, политика и цели в области качества, критерии результативности процесса, управленческие решения | Процесс «Управление предприятием» (КП ПУ-01) ПЭО, Бухгалтерия | Не позднее 7 рабочих дней после утверждения, ознакомление и доведение до сведения положений документов |
| 2 | Инвестиционные, инновационные планы |  | Согласование, информирование и ознакомление |
| 3 | Выписка из плана финансово – хозяйственной деятельности |  | Не позднее 7 рабочих дней после утверждения |
| 4 | Перечень основных средств |  | Полнота и актуальность информации |
| 5 | Основные средства (медицинское оборудование) |  | Передача по акту приема – передачи. Предоставление сведений о вновь закупленном оборудовании |
| 6 | Годовой план закупок товаров, работ и услуг | КГЗ | Своевременность предоставления – не позднее 5 дней после утверждения. Соответствие утвержденным заявкам. |
| 7 | Договоры с поставщиками услуг по поверке средств измерений, техническому обслуживанию оборудования, поставке нового оборудования, сопроводительные документы поставщика |  | Своевременная организация закупок, предоставление копий договоров, документов о качестве товаров, работ и услуг |
| 8 | Заявки о потребностях в медицинском оборудовании, в обеспечении материально – техническими средствами лабораторий и медицинских кабинетов. Требования программ диагностики и лечения. Требования программ научных исследований | Все основные процессы СМК | Обоснование потребностей, описание технических характеристик, получение разрешения у курирующего руководителя из состава высшего руководства. |
| 9 | Заявки о ремонте и обслуживании медицинского оборудования |  | Описание неисправностей, наблюдение за состоянием при эксплуатации, соблюдение правил эксплуатации |

## 7.3 Выходы процесса

7.3.1 В таблице 4 установлены выходы процесса, потребители выходов (потребитель, заинтересованная сторона или процессы организации), требования к выходам.

Таблица 4. Выходы процесса

| № п/п | Наименование выхода | Потребитель выхода | Требования к выходам |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лабораторное оборудование, медицинское оборудование - вновь приобретенное, или после технического обслуживания (ремонта/поверки измерительного оборудования) в специализированных организациях | Все основные процессы | В соответствии с утвержденными заявками, требованиями диагностических, лечебных программ и программ научных исследований. Своевременное предоставление и выполнение обслуживания, в установленные сроки. |
| 2 | Результаты работ по техническому обслуживанию (ремонту) оборудования | Все основные процессы | В соответствии с заявками, требованиями технической документации на оборудование, в установленные сроки |
| 3 | Заявки на выделение финансовых ресурсов | Процесс «Управление предприятием» (КП ПУ-01) | Обоснованность (наличие расчетов потребности) |
| 4 | Заявки на приобретение товаров, работ и услуг. | КГЗ, Бухгалтерия | Предоставление технических спецификаций. Подготовка средств измерений и другого оборудования для сдачи на поверку/обслуживание и/или ремонт |
| - 5 | Акты выполненных работ, акты приемки товаров, бухгалтерские документы |  | В день подписания актов и других документов. |
| 6 | Заявки о потребности в кадрах, в их обучении, технической аттестации | Процесс «Управление персоналом» (КП ПП-01) | В срок до января текущего года и, по мере необходимости, в течение года |
| 7 | Заявки на предоставление помещений, расширение площадей, обслуживание и ремонт помещений, обеспечение надлежащей работы систем жизнеобеспечения помещений (электроснабжения, водоснабжения и др.) | Процесс «Управление инфраструктурой» (КП ПП-02) | Обоснование потребностей, согласование и утверждение руководством |
| 8 | Заявка о ремонте и обслуживании помещений, систем жизнеобеспечения, компьютерного оборудования, программного обеспечения, сети передачи данных. |  | Указание места, характера неисправностей и др. |
| 9 | Плановая документация. Отчет и сведения о состоянии медицинского оборудования. Отчет-анализ по показателям результативности процесса «Управление медицинским оборудованием» | Процесс «Управление предприятием» (КП ПУ-01) | В соответствии с пунктом 7.6 |

## 7.4 Ресурсы, необходимые для функционирования процесса

7.4.1 В таблице 5 установлены ресурсы, необходимые для функционирования процесса.

Таблица 5. Ресурсы, необходимые для функционирования процесса

| № п/п | Ресурсы | Ответственность за обеспечение | Требования к ресурсам |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Персонал | Процесс «Управление персоналом» (КП ПП-01), ВП | Персонал в соответствии со Штатным расписанием и должностными инструкциями. |
| 2 | Финансовые ресурсы | Процесс «Управление предприятием» (КП ПУ-01) | Соответствие объемам работ, своевременное предоставление в соответствии с планами работ |
| 3 | Помещения, мебель, системы жизнеобеспечения | Процесс «Управление инфраструктурой (здание, системы жизнеобеспечения)» (КП ПП-02), ВП | Обеспечение рабочего пространства необходимыми средствами и обслуживание в соответствии с заявками |
| 4 | Товары, работы и услуги | ВП, КГЗ | В соответствии с заявками (по количеству, качеству и срокам) |

## 7.5 Алгоритмическое описание (Блок – схема) процесса

7.5.1 Алгоритмическое описание процесса.

7.5.1.1 В таблице 6 настоящей карты приведено алгоритмическое описание процесса.

7.5.1.2 В МЦ функционируют исследовательские лаборатории, специализированные кабинеты, оснащенные медицинским диагностическим и лечебным оборудованием.

7.5.1.3 Содержание процесса «Управление медицинским оборудованием»:

- определение сводной потребности диагностических, лечебных и научно-исследовательских процессов предприятия в оборудовании, в создании (расширении) площадей для установки необходимого оборудования;

- создание в помещениях для размещения оборудования условий, отвечающих требованиям соответствующих Санитарных правил и норм (СанПиН), аттестация рабочих мест данных помещений по условиям труда;

- содержание в исправном состоянии (обеспечение технического обслуживания в соответствии с требованиями паспортов оборудования), эксплуатация в соответствии с правилами эксплуатации оборудования;

- определение потребности и формирование заявки на закупку товаров, работ и услуг, необходимых для поддержания оборудования в рабочем состоянии;

- внедрение требований системы управления охраной труда (создание безопасных условий труда для персонала, обеспечение необходимым инструментом, средствами индивидуальной защиты, инструктирование персонала на рабочем месте, контроль над соблюдением требований и норм техники безопасности, охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и электробезопасности в процессе выполнения производственных операций;

- мониторинг и измерение процесса (выполнения показателей результативности и запланированных мероприятий), операционных процессов (выполнения нормативно-технических требований (требований правил эксплуатации и технической документации оборудования);

- разработка и реализация корректирующих и предупреждающих действий по улучшению процесса, оценка результативности и эффективности предпринятых мер.

7.5.1.4 Содержание медицинского оборудования в исправном состоянии включает:

- ведение записей по учету оборудования, учету состояния оборудования, планирование и проведение технического обслуживания и ремонта;

- обеспечение наличия нормативной и эксплуатационной документации на русском языке (правил эксплуатации, паспортов заводов-изготовителей);

- техническое обслуживание в соответствии с требованиями паспортной и другой технической документации по содержанию оборудования;

- ведение записей по учету технического обслуживания и ремонта оборудования.

7.5.1.5 Требования к контролю над измерительным оборудованием (средствами измерений):

- приобретение средств измерений производится в порядке, установленном на предприятии, для приобретения товароматериальных ценностей. Договоры и перечни средств измерений на приобретение согласовываются в обязательном порядке с ответственным должностным лицом предприятия за метрологическое обеспечение;

- лица, непосредственно осуществляющие подготовку договоров на приобретение измерительного оборудования, несут ответственность за проверку:

- типа измерительного оборудования в соответствии с реестром Государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан;

- соответствие метрологических характеристик средств измерений установленным требованиям, метрологическую обеспеченность и наличие сервисного обслуживания на территории Республики Казахстан, наличия методики поверки и эксплуатационной документации на русском языке;

- все средства измерений, независимо от их состояния и применения, подлежат обязательному учету;

- измерительное оборудование, находящееся в эксплуатации, подлежит периодической поверке в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений».

- ремонт и поверка средств измерений осуществляются, аккредитованными уполномоченными государственными органами, организациями, имеющими соответствующую лицензию;

- положительные результаты поверки удостоверяются оттиском клейма, который наносится на средство измерения и (или) эксплуатационную документацию, и (или) сертификатом о поверке;

- технические средства, применяемые для наблюдения за изменением физических величин без оценки их значений в единицах величин с нормированной точностью, поверке не подлежат.

Примечание: Поверке в обязательном порядке не подлежит также измерительное оборудование, использующееся в учебных целях;

- измерительное оборудование, находившееся в резерве, должно пройти поверку перед применением;

- рабочее измерительное оборудование должно храниться в сухих отапливаемых помещениях (на специально оборудованных стеллажах или в шкафах), не содержащих агрессивных паров и газов;

- списание измерительного оборудования производится на основании Извещения / Справки о непригодности, выданной организацией, осуществляющей ремонт или поверку.

Таблица 6. Алгоритмическое описание (Блок-схема) процесса «Управление медицинским оборудованием».

| Блок-схема | Описание действий |  |  | Ответственный |  | Исполнители | Регламентирующий документ | Записи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало 1.1 1.6 Нет Да 1.2 1.4 1.5 1.3 1.7, 1.8 1.9 Нет | 1 Организация и планирование работ по управлению оборудованием |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 Ведение учета медицинского оборудования. Закрепление материальной ответственности, инвентаризация и списание медицинского оборудования с законченным сроком эксплуатации |  |  | Инженер-метролог | Инженер-метролог, Бухгалтерия |  | 1-С Бухгалтерия | Список основных средств |
|  | 1.2 Назначение ответственных лиц за организацию и надзор за проведением работ по обеспечению производственных процессов необходимым оборудованием, поддержанием его в рабочем состоянии |  |  | Директор, Зам ДХВ | Инженер-метролог, Инженер по МО, Руководители СП |  | Техническая документация | Приказы о назначении ответственных лиц |
|  | 1.3 Назначение ответственных лиц за обеспечение исправного состояния и контроль использования оборудования в соответствии с правилами технической эксплуатации. Составление (корректировка) Годового плана работы по управлению медицинским оборудованием |  |  | Зам ДХВ, Инженер-метролог, РСП, оснащенных МО | Руководители СП, оснащенных МО, Инженер-метролог |  | Техническая документация | Приказы о назначении ответственных лиц. Годовой план работы по управлению медицинским оборудованием |
|  | 1.4 Разработка паспортов лабораторий, отделений, оснащенных оборудованием, поддержание технической документации оборудования в рабочем состоянии. Ведение учета оборудования (составление и поддержание актуального состояния перечней оборудования), учета движения и состояния оборудования |  |  | Инженер-метролог, РСП | Руководители СП, оснащенных МО, Инженер-метролог |  | Техническая документация | Паспорт. Перечни оборудования, Перечни измерительного оборудования |
|  | 1.5 Определение потребности диагностических, лечебных и научно - исследовательских процессов в создании (расширении) площадей для установки необходимого медицинского оборудования, в оборудовании. Составление (корректировка) заявки о сводной потребности в закупках товаров, работ и услуг для работы оборудования |  |  | Инженер-метролог, РСП | Заместители директора, Руководители СП, оснащенных МО, Инженер-метролог |  | «Управление закупками» (ДП-09) | Заявки о потребностях в товарах, работах и услугах |
|  | 1.6 Проверка, согласование и утверждение планов расширения (ремонта) площадей для оборудования, приобретения (ремонта/замены, списания) оборудования, годового плана работ по управлению оборудованием |  |  | Директор |  |  | Заявки от СП о потребностях | Утвержденные заявки |
|  | 1.7 Разработка графиков технического обслуживания и ремонта медицинского оборудования |  |  | Инженер-метролог | Инженер-метролог, Руководители СП, оснащенных МО |  | Техническая документация | Графики ТО и ремонта |
|  | 1.8 Разработка графиков поверки измерительного оборудования |  |  |  |  |  |  | Графики поверки измерительного оборудования |
|  | 1.9 Утверждение графиков технического обслуживания и ремонта оборудования |  |  | Директор | ВП |  |  | Утвержденные графики |
|  | 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5.1 КД/ПД 2.5.2 2.6 3.1.2 3.1.1 3.2 КД/ ПД Нет Да 4.1 Конец Да Нет 2 Выполнение мероприятий годового плана и графиков |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 Организация и закупка оборудования |  | КГЗ, Инженер-метролог |  |  | Инженер метролог, КГЗ, Руководители СП, оснащенных МО | «Управление закупками» (ДП-09) | Документация по закупкам |
|  | 2.2 Организация и закупка услуг по техническому обслуживания и ремонту оборудования, поверке измерительного оборудования. |  | КГЗ, Инженер-метролог |  |  |  |  | Акты, Сертификаты о поверке, Акты о непригодности. |
|  | 2.3 Эксплуатация оборудования. Осуществление контроля за соблюдением правил эксплуатации оборудования. Внедрение и выполнение мероприятий по охране труда |  | Зам ДХВ, Руководители СП, оснащенных МО, Инженер-метролог |  |  | СП, оснащенные МО, Инженер-метролог Инженер по ТБиОТ | Техническая документация. «Обеспечение безопасности и охраны труда» (ДП-11), Инструкции по охране труда | Инструкции по применению оборудования. Журнал учета ТО МО. Журналы по охране труда |
|  | 2.4 Приемка оборудования после технического обслуживания, ремонта, поверки от специализированной организации |  | Инженер метролог, руководители СП |  |  | Инженер метролог, сторонние организации |  | Сертификаты о поверке, акты о непригодности |
|  | 2.5.1 Проведение проверок подразделений по вопросам соблюдения порядка содержания оборудования. Требования выполняются? (Потенциальных проблем нет?) «Да»-п.2.6, «Нет»- 2.5.2 Разработка и реализация корректирующих (предупреждающих) действий |  | Инженер-метролог |  |  | Инженер-метролог, Инженер по ТБиОТ | ДП-11, «Корректирующие и предупреждающие действия» (ДП-05) | Акты осмотра. Планы корректирующих и/или предупреждающих действий |
|  | 2.6 Осмотр, оценка и освидетельствование технического состояния оборудования |  | Руководители СП, оснащенных МО |  |  | Инженер по МО | Техническая документация | Акты осмотра, Реестр учета актов осмотра. |
|  | 3 Мониторинг, измерение и анализ результативности процесса |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.1 Формирование отчетов по процессу: - установленной отчетности по процессу о состоянии оборудования, об обеспеченности оборудованием, выполненным мероприятиям; - сбор данных и измерение показателей результативности процесса. 3.1.2 Показатели соответствуют нормам? Тенденции положительные? | Инженер-метролог |  |  |  | Инженер-метролог, Руководители СП, оснащенных МО | п.7.6 настоящей карты процесса | Отчеты, справки о состоянии оборудования, об обеспеченности оборудованием, выполнению мероприятий планов. Отчет - анализ процесса |
|  | 3.2 Разработка и выполнение корректирующих и/или предупреждающих действий |  |  |  |  |  | «Корректирующие и предупреждающие действия» (ДП-05) | Планы корректирующих и/или предупреждающих действий |
|  | 4 Улучшение процесса | Высшее руководство |  |  |  |  |  | План мероприятий по улучшению |
|  | 4.1 Разработка и постановка новых целей; мероприятий по улучшению процесса |  |  |  |  |  |  |  |

## 7.6 Критерии процесса

7.6.1 В таблице 7 приведены показатели результативности процесса и методики определения их значений.

Таблица 7. Показатели результативности процесса и методики их расчетов

| № п/п | Наименование критерия (показателя результативности) | Методика расчетов (формулы расчетов) | Расшифровка значений формулы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество отделений, оснащенных медицинским оборудованием | Nотд. |  |
| 2 | Количество медицинского оборудования и средств измерения в МЦ | Nм.о. |  |
| 3 | Показатель обеспеченности, соответствия медицинского оборудования требованиям программ диагностики, лечения и программ научных исследований | К обесп. ПР. = Nобесп.ПР. *100% / Nобщ. ПР. | Nобесп.ПР. – количество программ диагностики, лечения и программ научных исследований, обеспеченных необходимым оборудованием в отчетном периоде; Nобщ.ПР. – общее количество программ диагностики, лечения и программ научных исследований, выполняемых в отчетном периоде |
| 4 | Показатель состояния медицинского оборудования | Киспр.м.об. = (Nобщ. - Nнеисправ.об.) *100% / Nобщ.м.об. | Nнеисправ.м.об. - количество единиц неисправного медицинского оборудования в отчетном периоде; Nобщ.м.об. - общее количество единиц медицинского оборудования в отчетном периоде |
| 5 | Показатель выполнения годового плана работ | Кпл.раб = Nфакт. *100% / Nпл | Nфакт – количество выполненных мероприятий по плану работ по управлению оборудованием в отчетном периоде; Nпл – количество мероприятий по плану работ по управлению оборудованием в отчетном периоде. |
| 6 | Показатель выполнения графиков технического обслуживания и ремонта медицинского оборудования | КТО = Nфакт кач ТО *100% / NплТО | Nфакт кач ТО – количество выполненных мероприятий по техническому обслуживанию и ремонту МО в отчетном периоде; NплТО – количество мероприятий по техническому обслуживанию и ремонту в соответствии с графиками в отчетном периоде. |
| 7 | Показатель выполнения графиков поверки измерительного медицинского оборудования | Кпов.изм.об. = Nфакт.пов. изм.об *100% / Nгр. пов.изм.об. | Nфакт.пов. изм.об - количество поверенного измерительного оборудования в отчетном периоде, Nгр. пов.изм.об.- количество измерительного оборудования согласно графика поверки в отчетном периоде |
| 8 | Показатель качества выполнения заявок от структурных подразделений по ремонту медицинского оборудования | Квып.зв. = Nвып.зв.* 100%/ Nзв. | Nвып.зв – количество качественно исполненных заявок от СП по ремонту медицинского оборудования в отчетном периоде; Nзв.– количество поступивших заявок от СП по ремонту медицинского оборудования в отчетном периоде |
| 9 | Показатель выполнения целей в области качества | К.ц= Nр..цх100%/ Nц | Nр..ц– количество достигнутых целей в области качества в отчетном периоде, Nц – количество целей в области качества в отчетном периоде |

7.6.2 В таблице 8 приведен порядок мониторинга показателей результативности процесса.

Таблица 8. Порядок мониторинга показателей результативности процесса

| № п/п | Наименование критериев | Ответственное лицо за сбор данных | Ответственное лицо за анализ данных | Частота анализа | Пределы допуска критерия | Форма регистрации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество отделений, оснащенных медицинским оборудованием | ВП, Инженер метролог | Инженер метролог, ВП, высшее руководство | 1 раз в год | В соответствии с программами диагностики и лечения | Отчет - анализ процесса |
| 2 | Количество медицинского оборудования и средств измерения в МЦ |  |  | 1 раз в год |  | Отчет - анализ процесса |
| 3 | Показатель обеспеченности, соответствия медицинского оборудования требованиям программ диагностики, лечения и программ научных исследований | Руководители СП, оснащенных МО, Инженер метролог | Руководители СП, оснащенных МО, Инженер по МО, ВП, курирующий заместитель директора, Директор | 1 раз в год | 90%-100% | Отчет - анализ процесса |
| 4 | Показатель состояния медицинского оборудования |  |  | 1 раз в год | 90%-100% | Отчет - анализ процесса |
| 5 | Показатель выполнения годового плана работ | ВП, Инженер метролог | Инженер метролог, ВП, курирующий заместитель директора, Директор | 1 раз в год | 85%-100% | Отчет - анализ процесса |
| 6 | Показатель выполнения графиков технического обслуживания и ремонта медицинского оборудования |  |  | 1 раз в год | 90%-100% | Отчет - анализ процесса |
| 7 | Показатель выполнения графиков поверки измерительного медицинского оборудования |  |  | 1 раз в квартал, год | 90%-100% | Отчет - анализ процесса |
| 8 | Показатель качества выполнения заявок от структурных подразделений по ремонту медицинского оборудования |  |  | 1 раз в год | 90%-100% | Отчет - анализ процесса |
| 9 | Показатель выполнения целей в области качества | ВП | ВП, Менеджер по СМК, ПРСМК, курирующий заместитель директора, Директор | 1 раз в полугодие, год | 100% | Отчет - анализ процесса |

## 7.7 Несоответствия и действия при их обнаружении

7.7.1 В таблице 9 приведены действия, предпринимаемые при обнаружении несоответствий.

Таблица 9. Действия при обнаружении несоответствий

| № п / п | Несоответствие | Действия |
| --- | --- | --- |
| 1 | - Несоответствие показателей процесса нормативным значениям, несоответствия при обычном выполнении работ, внешняя информация | Выявление и установление причин, разработка и выполнение плана корректирующих действий в соответствии с требованиями процедуры «Корректирующие и предупреждающие действия» (ДП-05) |
| 2 | При внедрении новых технологий в производственные процессы, требующих специального оборудования, подготовки, переподготовки, повышения квалификации персонала. Отрицательные тенденции показателей результативности процесса (п. 7.6) в течение 3-х месяцев в рамках нормативного значения | Выявление, разработка и выполнение плана предупреждающих действий в соответствии с требованиями процедуры «Корректирующие и предупреждающие действия» (ДП-05) |

## 7.8 Записи

7.10.1 В настоящем процессе формируются следующие записи (Таблица 10), которые должны управляться в соответствии с требованиями документированной процедуры «Управление записями» (ДП-03).

Таблица 10. Перечень записей

| № п/п | Наименование | Форма записей | Ответственность за ведение записей | Хранение |  | Периодичность составления записи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Место | Срок |  |
|  | Список основных средств | «1 С Бухгалтерия». | Специалисты бухгалтерии | Бухгалтерия | Без срока | По мере изменения, дополнения |
|  | Договор материальной ответственности | Типовая форма | Главный бухгалтер | Бухгалтерия | До минования надобности | По мере необходимости |
|  | Приказы о назначении ответственных лиц | «Делопроизводство» (ДП-08) | ВП, Начальник отдела кадров, Директор | Отдел кадров | 75 лет | По мере необходимости |
|  | Переписка с ТОО «ВК Региональный центр Экологический Центр Демеркуризации» | ДП-08 | Инженер метролог | Инженер-метролог | 3 года | 1 раз в год |
|  | Переписка с филиалом «Семей» АО «Национальный центр экспертизы и сертификации» | ДП -08 | Инженер- метролог | Инженер- метролог | 3 года | По мере необходимости |
|  | Заявки о потребностях в товарах, работах и услугах. Документация по закупкам | «Управление закупками» (ДП-09) | Руководители СП, оснащенных МО, Инженер метролог | Инженер метролог, КГЗ | 1 год | 1 раз в год и по мере необходимости |
|  | План работы по метрологическому обеспечению | Приложение 1 | Инженер-метролог | Инженер-метролог | 3 года | 1 раз в год |
|  | Паспорта средств измерения и испытательного оборудования | Формы специализированных организаций | Руководители СП, оснащенных МО | СП оснащенные МО | 3 года | По мере необходимости |
|  | Заявки. Служебные записки. | КП ПП-02, ДП -08, 09 | Инженер-метролог | Инженер метролог | 3 года | По мере необходимости |
|  | Графики технического обслуживания и ремонта медицинского оборудования в отделениях | Приложение 2 | Инженер-метролог | Инженер-метролог, мед. техники | 1 год | 1 раз в год, и по мере необходимости |
|  | График поверки СИ и ИО | Приложение 3 | Инженер-метролог | Инженер-метролог | 1 год | По мере необходимости |
|  | Перечень СИ и ИО Медицинского центра | Приложение 4 | Инженер-метролог | Инженер метролог | 1 раз в год | 1 раз в год |
|  | Заявка на поверку измерительного оборудования | Приложение 5 | Руководители СП, оснащенных МО, Инженер метролог | Инженер метролог, СП, оснащенные МО | 1 в год | По мере необходимости |
|  | Заявка на ремонт измерительного оборудования | Приложение 6 | Руководители СП, оснащенных МО | Руководители СП, инженер по МО | 1год | По мере необходимости |
|  | Паспорт лаборатории, отделении. Перечень медицинского оборудования, Перечень оборудования, подлежащего поверке | Приложение 7 | Инженер метролог, Руководители СП, оснащенных МО | Лаборатории, отделении, кабинеты оснащенных МО | Без срока | По мере необходимости |
|  | Отчеты по ртутьсодержащим приборам (класс Г) | КП ОП-10 | Инженер-метролог | Инженер метролог | 3 года | Один раз в квартал |
|  | Сертификаты о поверке средств измерения и испытательного оборудования | Формы специализированных организаций | Инженер-метролог | Инженер метролог, СП, оснащенные МО | Без срока | При выдаче оборудования |
|  | Документы по браку средств измерения и испытательного оборудования | Формы специализированных организаций | Инженер-метролог | Инженер метролог, СП, оснащенные МО | Без срока | При выдаче оборудования |
|  | Журнал учета выполненных работ по графикам технического обслуживания и ремонта медицинского оборудования | Приложение 8 | Руководители СП, оснащенных МО | Руководители СП, оснащенных МО | 2 года | По мере выполнения заявок |
|  | Журнал учета выдачи извещения о непригодности средств измерения и измерительного оборудования | Приложение 9 | Инженер метролог | Инженер-метролог | 2 года | По мере необходимости |
|  | Журнал учета средств измерения и испытательного оборудования | Приказ МЗ РК № 362 | Инженер-метролог, Руководители СП | Инженер- метролог, Руководители СП | 3 года | По мере необходимости |
|  | Журнал регистрации проверки манометров контрольным манометром | Приложение 10 | Инженер по МО сторонней организации | СП | 1 год | 2 раза в год |
|  | Журнал учета выполнения заявок структурных подразделений по поверке СИ и ИО | Приложение 11 | Инженер метролог | Инженер метролог | 3 года | По мере изменения |
|  | Журнал технического контроля | Приложение 12 | Ст. лаборант | Отделения функционально-аппаратурной диагностики, Лаборатории | 2 года | По мере необходимости |
|  | Журнал учета медицинского оборудования | Приказ МЗ РК №907 | Старшие мед. Сестры СП | СП | 5 лет | 1 раз в год, по мере необходимости |
|  | План предупреждающих действий | «Корректирующие и предупреждающие действия» (ДП-05) | Инженер метролог | Инженер метролог | 3 года | По мере необходимости, в соответствии с п.7.6 |
|  | План корректирующих действий |  |  |  |  |  |
|  | Отчет - анализ процесса | Приложение 13 | Инженер метролог | Инженер метролог | 3 года | 1 раз в месяц, квартал, год |
|  | План мероприятий по улучшению. | Приложение 14 | Инженер метролог | Инженер метролог | 1 год | 1 раз в год |

## 8 Пересмотр, внесение изменений, хранение и рассылка

8.1 Пересмотр (актуализация), внесение изменений, хранение и рассылка настоящей карты процесса осуществляются в соответствии с требованиями документированной процедуры «Управление документацией» (ДП-02).

8.2 Оригинал настоящей карты процесса хранится у Менеджера по СМК.

8.3 Сканированная версия настоящей карты процесса размещается на серверном компьютере организации в папке общего доступа.

8.4 Учтенные печатные копии настоящей карты процесса рассылаются, при необходимости, следующим адресатам:

- заместитель директора по хозяйственным вопросам;

- инженер метролог;

- все структурные подразделения предприятия, оснащенные медицинским оборудованием.

## Приложения

Приложение 1

Форма «План работы по метрологическому обеспечению»

План работы по метрологическому обеспечению

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственное лицо | Исполнители | Срок исполнения | Форма завершения | Отметка об исполнении | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение 2

Форма «График технического обслуживания

медицинского оборудования»

Утверждаю

Наименование должности (наименование организации)

_________________      (Ф.И.О.)

(подпись)

«_____»____________20___ г.

График технического обслуживания и ремонта медицинского

оборудования в отделениях на 20___г.

| № п/п | Наименование отделения | Числа месяца / наименование периодов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |

Приложение 3

Форма «График поверки измерительного оборудования»

Утверждаю

Наименование должности (наименование организации)

_________________      (Ф.И.О.)

(подпись)

«_____»____________20___ г.

График поверки (СИ) средств измерения и (ИО) измерительного оборудования

| № п/п | Наименование средств измерения, тип, категория, разряд | Кол-во шт | Дата последней поверки | Периодичность поверки | Срок планируемой поверки | Место поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение 4

Форма «Перечень СИ и ИО Медицинского центра»

Перечень СИ и ИО Медицинского центра

| № п/п | Наименование отделения | Место установки (номер кабинета) | Наименование СИ и ИО | Тип, марка | Заводской номер, год выпуска, производитель | Сертификат, срок действия дата | Ф.И.О ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение 5

Форма «Заявка на поверку измерительного оборудования»

- Заявка № _____________ на поверку оборудования

- Наименование СП ________________________________________________________

| № п/п | Наименование оборудования, тип | Количество | Заводской номер | Завод-изготовитель | Год выпуска | - Инвентарный номер | - Дата последней поверки | - Межповерочный интервал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Примечание: заявки нумеруются, начиная с 1-го  в рамках календарного года

Сдал:____________________________ _________________ ____________________________  _________________

(должность)			    (Подпись)		           (Ф.И.О.)			(Дата)

Принял:____________________________ _________________ ____________________________  _________________

(должность)		                 	(Подпись)		(Ф.И.О.)			(Дата)

Приложение 6

Форма «Заявка на ремонт оборудования»

- Заявка № _____________ на ремонт оборудования

- Наименование СП ________________________________________________________

| № п/п | Наименование оборудования, тип | Заводской номер | Завод-изготовитель | Год выпуска | - Характер неисправности | - Примечание - (указания или др.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Примечание: заявки нумеруются, начиная с 1-го  в рамках календарного года

Сдал:____________________________ _________________ ____________________________  _________________

(должность)			    (Подпись)		           (Ф.И.О.)			(Дата)

Принял:____________________________ _________________ ____________________________  _________________

(должность)		                 	(Подпись)		(Ф.И.О.)			(Дата)

Приложение 7

Формы «Паспорт лаборатории

(кабинета, оснащенного медицинским оборудованием)»

Форма 1 «Титульный лист Паспорта»

Паспорт

наименование лаборатории (кабинета)

г. Алматы 20___г

Форма 2. Лист паспорта «Содержание»

Содержание

1 Информационные данные лаборатории (медицинского кабинета)

2 Перечень документов лаборатории (кабинета/службы).

3 Сведения о методиках аналитических работ. Виды измерений и исследований.

4 Перечень медицинского (немедицинского) оборудования.

5 Перечень оборудования, подлежащего поверке

6 Сведения о персонале.

7 Сведения о помещении.

8 Сведения о ремонте

Форма 3. Лист Паспорта «1 Информационные данные

лаборатории (медицинского кабинета, отделения)»

1. Информационные данные лаборатории: Фактический адрес: Адрес…, номер лаборатории… Тел…; Наименование подразделения: ……..; Ф.И.О. руководителя подразделения: ….; Тел….., Назначение лаборатории: ……;

Форма 4. Лист паспорта «2. Перечень документов лаборатории (кабинета/службы)»

2. Перечень документов лаборатории (кабинета/службы)

| № п/п | Идентификационные данные документа | Наименование документа | Дата утверждения | Орган (лицо), утвердившее документ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Форма 5. Лист Паспорта «3. Сведения о методиках аналитических работ.

Виды измерений и исследований»

3. Сведения о методиках аналитических работ. Виды измерений и исследований.

| № п/п | Наименование исследований | Комментарии |
| --- | --- | --- |

Форма 6 Лист Паспорта «4. Перечень медицинского оборудования»

4. Перечень медицинского оборудования

| № п/п | Наименование подразделения | Назначение оборудования | Завод изготовитель. Заводской номер и год выпуска | Тип, марка | Место установки (применения) | Сертификат, срок действия, дата | Ф.И.О. ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Форма 7 Лист Паспорта «5. Перечень оборудования, подлежащего поверке»

5. Перечень оборудования и средств измерения подлежащего поверке

| №п/п | Наименование измерительного оборудования | Тип (модель) | Завод изготовитель. Заводской номер | Год выпуска | Количество | Назначение, измеряемые величины | Дата последней поверки | Межповерочный интервал | Место установки (применения) | Ответственное лицо | Примечание (сведения о перемещении, списании или др.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Форма 8 Лист Паспорта «6. Сведения о персонале»

6. Сведения о персонале

| № п/п | Ф.И.О | Должность | Образование | Стаж по специальности | Сведения об обучении и повышении квалификации за последние 5 лет | Сертификаты | Телефоны | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Форма 9 Лист Паспорта «7. Сведения о персонале»

9. Сведения о помещении

| № п/п | Площадь | Характеристики вентиляционной системы | Характеристики заземления | Внутреннее оснащение | …… |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Форма 10 Лист Паспорта «10 Сведения о техническом обслуживании, поверке, ремонте»

10. Сведения о техническом обслуживании, поверке, ремонте

| Наименование оборудование | Дата ремонта/технического обслуживания | Краткие сведение о ремонте/техническом обслуживании | Сведения об исполнителе | Подпись лица, принявшего работу |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Разработано | Ф.И.О. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| Проверено и согласовано |  |  |  |
| Заведующий отделением (лабораторией) |  |  |  |
| Инженер-метролог |  |  |  |

Приложение 8

Форма «Журналы учета выполненных работ

по графикам технического обслуживания и ремонта  медицинского оборудования»

Журнал учета выполненных работ

по графикам технического обслуживания и ремонта медицинского оборудования

_________________________________________________

Наименование подразделения

| № п/п | Дата | Наименование оборудования | Вид обслуживание (профилактическое/по заявке) | Отметка об устранении |  | Отметка о приемке работ |  | Примечание (причины невыполнения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Содержание работ | Наименование ремонтной организации, Ф.И.О., роспись | Отметка по качеству | Ф.И.О. и подпись принявшего работу |  |

Приложение 9

Форма  «Журнал учета и выдачи извещения о непригодности измерительного оборудования»

Журнал учета и выдачи извещения о непригодности средств измерения и измерительного оборудования

| № п/п | Номер и дата извещения | Наименование средств измерения и испытательного оборудования | Причина брака | Наименование отделения | Роспись получателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение 10

Форма «Журнал регистрации проверки манометров контрольным манометром»

Журнал регистрации проверки манометров контрольным манометром

| Дата проверки | Тип манометра | Заводской номер автоклава, на котором проверяется манометр | Результат проверки манометров контрольным манометром | Кем проверен Ф.И.О. | Должность проверяющего | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение 11

Форма 1 «Журнал учета выполнения заявок структурных подразделений по поверке СИ и ИО»

Журнал учета выполнения заявок структурных подразделений

по поверке СИ и ИО

| № п/п | Дата заявки | Номер заявки | Наименование СП | СИ передал Ф.И.О. Роспись | СИ, сертификат/лейбл | Получил после поверки Ф.И.О. Роспись | Дата выдачи СИ после поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение 12

Форма «Журнал учета средств измерения и испытательного оборудования»

Журнал учета технического контроля оборудования

| № п/п | Дата, время | Замечание персонала и решение по дальнейшей эксплуатации | Вид не исправности, способ устранения | Возможность и условия эксплуатации | Подпись техника, дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение 13

Форма «Отчет – анализ процесса»

Отчет – анализ процесса «Управление медицинским оборудованием» (КП ПП-03-2024)

за период __________________ 20__ г.

1 Таблица измерений показателей процесса

| № п/п | Месяц | Показатели результативности процесса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Январь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Февраль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Май |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III | Квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Октябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Ноябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV | Квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | За год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2 Расчет показателей (в соответствии с методикой п. 7.6 карты процесса)

| № п/п | Наименование показателя результативности | Методика расчетов | Расшифровка значений формулы |
| --- | --- | --- | --- |
| .. |  |  |  |

Выводы: – (заключение о результативности, причины не достижения запланированных показателей процесса заявление о необходимых последующих действиях (коррекция или разработка и выполнение плана корректирующих мероприятий), оценка корректирующих и предупреждающих действий (результативны или не результативны))

Ответственное лицо: _______________________ ______________ _________________«____» 20____г.

(Должность)		(Подпись)		 (Ф.И.О.)

Рассылка: 	____________________ _______________________________ ________ «____» 20__ г.

(Должность)		(Подпись)  		(Ф.И.О.)

Приложение 14

Форма «План мероприятий по улучшению»

План мероприятий по улучшению. 202___год

«Управление медицинским оборудованием» (КП ПП-03-2024)

Таблица 1. Информация о процессе

| Сильные стороны |  |
| --- | --- |
| Области для улучшений |  |

Таблица 2. План мероприятий по улучшению

| № п/п | Наименование мероприятий | Ожидаемые улучшения, результаты | Срок исполнения | Ответственность | Исполнители | Форма завершения | Отметка об исполнении | Примечание (перенос срока, причина невыполнения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Лист регистрации изменений

| Номер изменения | Номера страниц | Всего листов в документе | Номера разделов, к которым относятся изменения | Описание изменений | Отметка о внесении изменений |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Ф.И.О. | Подпись | Дата |

## Лист ознакомления

| № п / п | Ф. И. О. | Должность | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |