Утверждаю

Генеральный директор

________________

«______»_________2024 г.

Карта процесса

Техническое обеспечение

передачи и распределения тепловой энергии

| Согласовано: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Должность | Ф.И.О. | Подпись | Дата |
| Представитель руководства по качеству – Заместитель генерального директора по экономике и финансам |  | ____________________ | ____________________ |
| Главный инженер |  | ____________________ | ____________________ |
| Менеджер по качеству |  | ____________________ | ____________________ |
| Разработано: |  |  |  |
| Начальник Управления по эксплуатации тепловых сетей |  | ________________ | ________________ |
| Заместитель начальника Управления по эксплуатации тепловых сетей |  | ________________ | ________________ |

г. Алматы, 2024 г.

Содержание

- Назначение и область применения	3

- Ответственность	3

- Нормативные ссылки	3

- Термины и определения	5

- Сокращения и обозначения	5

- Описание процесса	6

6.1 Цели процесса	6

6.2 Владелец процесса	6

6.3 Входы в процесс	6

6.4 Выходы процесса	9

6.5 Алгоритмическое описание процесса	11

6.6 Показатели результативности процесса	15

6.7 Перечень показателей результативности процесса	16

6.8 Действия при обнаружении несоответствий	17

- Записи 	17

- Рассылка	21

Приложения	22

Лист регистрации изменений	43

Лист ознакомления	44

1 Назначение и область применения

1.1 Настоящая карта описывает процесс «Техническое обеспечение передачи и распределения тепловой энергии» компании (далее - организация).

1.2 Настоящая карта процесса является внутренним нормативным документом организации.

2 Ответственность

2.1 Ответственность за разработку настоящей карты процесса организации в соответствии с требованиями ДП-01 «Общие требования к содержанию, изложению и оформлению документов» несут начальник Управления по эксплуатации тепловых сетей.

2.2 Ответственность за определение адресов рассылки и управление настоящей картой процесса в соответствии с требованиями ДП «Управление документацией» (ДП–02) несут разработчики и Менеджер по качеству организации.

2.3 Ответственность за выполнение требований настоящей карты процесса несут – Владелец процесса, персонал Управления по эксплуатации тепловых сетей, Производственно – технического управления, Эксплуатационных районов и Участков, Участка по эксплуатации насосных станций, Цех по обслуживанию насосных станций, Электротехнической службы, Службы тепловой автоматики и измерений, Управления материально – технического снабжения, Планово – экономического управления, Аварийной службы, Диспетчерской службы, Управления бухгалтерского учета и отчетности и Юридического отдела организации.

3 Нормативные ссылки

3.1 В настоящей карте процесса использованы ссылки на следующие нормативные документы:

- Закон РК «Об электроэнергетике»;

- Закон РК «Об обеспечении единства измерений»;

- ISO 9000 – 2015. Основные положения и словарь;

- ISO 9001 – 2015. Система менеджмента качества. Требования;

- Правила предоставления коммунальных услуг;

- Правила пользования тепловой энергией;

- Правила охраны объектов тепловых сетей;

- Технические требования к объектам теплопотребления;

- Положение об охранных зонах;

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей;

- Типовая инструкция по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей) утверждена приказом Министерства энергетики и минеральных ресурсов РК;

- Типовая инструкция  по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения;

- Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей обслуживание энергетического оборудования;

- Строительные нормы и правила, межгосударственные строительные нормы, государственные стандарты, руководства, инструкции и другие нормативно – технические документы, действующие в энергетической отрасли;

- Техническая документация (паспорта и др. документы) оборудования насосных станций и тепловых сетей;

- КП ПУ 1.-2024. Карта процесса. Планирование, оперативное управление и анализ деятельности организации;

- КП ОП 2.-2024. Карта процесса. Управление режимами передачи и распределения тепловой энергии;

- КП ОП 4.-2024. Карта процесса. Текущий и капитальный ремонты тепловых сетей и других объектов инфраструктуры ТОО «АлТС»;

- КП ОП 5.-2024. Карта процесса. Реализация тепловой энергией;

- КП ПП 6.-2024. Карта процесса. Управление персоналом;

- КП ПП 7.-2024. Карта процесса. Метрологическое обеспечение и управление средствами измерений и тепловой автоматики;

- КП ПП 8.-2024. Карта процесса. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования;

- КП ПП 9.-2024. Карта процесса. Обслуживание транспортной техники и средств механизации;

- КП ПП 10.-2024. Карта процесса. Управление вспомогательной инфраструктурой;

-	ДП-01–2024. Документированная процедура. Общие требования к содержанию, изложе-нию и оформлению документов;

-	ДП-02–2024. Документированная процедура. Управление документами;

-	ДП-03–2024. Документированная процедура. Управление записями;

-	ДП-04–2024. Документированная процедура. Управление несоответствиями услуг, про-цессов и видов деятельности;

-	ДП-04–2024. Документированная процедура. Корректирующие действия.

- ДП-09-2024. Управление закупками.

Примечание: Список и действующие редакции нормативных документов, относящихся к деятельности организации, определяются в соответствии с, утверждаемыми и актуализируемыми на постоянной основе, перечнями внешней нормативной документации организации: Перечнем законодательных, иных нормативно – правовых и отраслевых руководящих документов и Перечнем нормативно - технических документов компании.

4 Термины и определения

4.1 В настоящей карте процесса использованы термины и соответствующие им определения в соответствии с ISO 9000:2015:

Цели в области качества – то, чего добиваются или к чему стремятся, относящееся к качеству;

Результативность – степень, в какой реализована запланированная деятельность и достигнуты запланированные результаты;

Оценка результативности – процесс обеспечения управленческих решений, относящихся к результативности организации, путем выбора показателей, сбора и анализа данных, оценки информации по критериям результативности, подготовки отчетности и обмена информацией, а также периодического пересмотра и совершенствования этого процесса;

Корректирующее действие - действие, предпринятое для устранения причины обнаруженного несоответствия или другой нежелательной ситуации;

Предупреждающее действие - действие, предпринятое для устранения причины потенциального несоответствия или другой нежелательной ситуации.

5 Сокращения и обозначения

5.1 В настоящей карте процесса применяются сокращения и обозначения, приведенные в таблице 1.

Таблица 1 Сокращения и обозначения

| № п/п | Обозначения и сокращения | Полное название приведенных обозначений и сокращений |
| --- | --- | --- |
| 1 | ISO | International Organization for Standardization |
| 2 | СМК | Система менеджмента качества |
| 3 | КП | Карта процесса |
| 4 | ПУ | Процесс управления |
| 5 | ПП | Поддерживающий процесс |
| 6 | СП | Структурное подразделение |
| 7 | ДП | Документированная процедура |
| 8 | ПИ | Производственная инструкция |
| 9 | ВП | Владелец процесса |
| 10 | НТД | Нормативно-техническая документация |
| 11 | ПТЭ | Правила технической эксплуатации тепловых сетей |
| 12 | ТУ | Технические условия |
| 13 | ПСД | Проектно – сметная документация |
| 14 | УЭ | Управление эксплуатации тепловых сетей |
| 15 | ЭР | Эксплуатационный район |
| 16 | ОПП | Отдел подготовки производства |
| 17 | СТД | Служба технического диагностирования |
| 18 | СТАИ | Служба тепловой автоматики и измерений |
| 19 | СМ и А | Служба механизации и автотранспорта |
| 20 | ПЭУ | Планово – экономическое управление |
| 21 | ПТУ | Производственно – техническое управление |
| 22 | УБУ и О | Управление бухгалтерского учета и отчетности |
| 23 | УМТС | Управление материально – технического снабжения |
| 24 | ЮО | Юридический отдел |
| 25 | ОДУ | Оперативно – диспетчерское управление |
| 26 | ДС | Диспетчерская служба |
| 27 | РНС | Режимно-наладочная служба |
| 28 | АС | Аварийная служба |
| 29 | ЦОНС | Цех по обслуживанию насосных станций |
| 30 | УЭНС | Участок по эксплуатации насосных станций |
| 31 | ДМНУ | Дежурный машинист насосных установок |
| 32 | СКТ ЭР | Служба контроля теплопотребления Эксплуатационных районов |
| 33 | ЭТС | Электротехническая служба |
| 34 | СИТ | Служба информационных технологий |
| 35 | ИТР | Инженерно – технические работники |
| 36 | СИ | Средства измерений |
| 37 | КИПиА | Контрольно – измерительные приборы и автоматика |
| 38 | СНОТ | Служба надежности и охраны труда |
| 39 | НС | Насосные станции |

6 Описание процесса

6.1 Цели процесса

6.1.1 Целями процесса являются:

  - содержание тепловых сетей, тепловых пунктов и других сооружений в работоспособном, технически исправном состоянии;

  - эксплуатация тепловых сетей в соответствии с требованиями правил эксплуатации и техники безопасности, пожарной, экологической безопасности и другой нормативно-технической документации;

  - техническое обеспечение передачи и распределения тепловой энергии.

6.2 Владелец процесса

6.2.1 Владельцем процесса «Техническое обеспечение передачи и распределения тепловой энергии» является Заместитель главного инженера по эксплуатации организации.

6.3 Входы в процесс

6.3.1 В таблице 2 установлены входы процесса, поставщики входов, требования к входам.

Таблица 2 Входы процесса

| №п/п | Входы | Поставщики | Требования к входам |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заключения химической лаборатории о показателях качества воды из затапливаемых тепловых камер. Химический анализ отложений на внутренней поверхности трубопроводов. | Процесс «Управление режимами передачи и распределения тепловой энергии» (КП ОП 2.-2024) | В установленном порядке в соответствии с производственными инструкциями – |
| 2 | Эксплуатационные и Расчетные схемы. График расходов и давления. «Температурный график отпуска теплоты источниками» |  | Перед началом отопительного и летнего периода |
| 3 | Задания на выполнение переключений, отключений (подключений) |  | Указание адреса, места аварии, объектов подключения |
| 4 | Утвержденный бюджетный план | Процесс: «Планирование, управление и анализ деятельности организации» (КП ПУ 1.-2024) | В течение пяти дней после утверждения |
| 5 | Цели, планы, задачи в области качества, финансовые ресурсы |  | 1 раз в месяц, квартал, год, В соответствии с бюджетным планом |
| 6 | Заявления потребителей на выдачу ТУ | Потребители (государственные учреждения и организации, юридические и физические лица) | Предоставление данных, характеризующих объект, намеченные сроки ввода объекта в эксплуатацию, характеристики нагрузок по видам потребления |
| 7 | Проектная документация на объекты, подключаемые к ТС ТОО «АлТС» на согласование |  | Соответствие ТУ и требованиям НТД |
| 8 | Заявки на согласование прокладок инженерных сетей | Владельцы объектов строительства | Наличие согласования ПСД с компанией |
| 9 | Заявления потребителей на подключение/отключение | Потребители | В соответствии с установленным делопроизводством организации порядком |
| 10 | Служебные записки на отключение за задолженность / подключение после уплаты задолженности. Акты обследования, предписания на объект теплопотребления, оформленные отделом внутреннего контроля, списки должников | Процесс: «Реализация тепловой энергии» (КП ОП 5.-2024) | В согласованные сроки |
| 11 | Заявки на проверку дроссельных устройств, пломбировку приборов учета | Потребители (государственные учреждения и организации, юридические и физические лица) | Назначение ответственного лица за состояние объекта теплопотребления, наличие договора на техническое обслуживание с лицензированной организацией |
| 12 | Заявки на приемку готовности объектов к отопительному сезону |  |  |
| 13 | Проектно - сметная документация на капитальный ремонт объектов тепловых сетей | Процесс «Текущий и капитальный ремонты тепловых сетей и других объектов инфраструктуры компании (КП ОП 4.-2024) | Утверждение главным инженером, соответствие техническому заданию и требованиям нормативно-технических документов |
| 14 | Проектно - сметная документация на аварийно-восстановительный ремонт тепловых камер, кровель зданий и сооружений |  |  |
| 15 | Тепловые сети и другие объекты инфраструктуры организации, завершенные ремонтом (строительством). Исполнительная документация: - Исполнительная геодезическая съемка, - Акты освидетельствования скрытых работ, Акты контрольных обмеров физических объемов работ, - Паспорта и сертификаты на оборудование, использованные материалы, - результаты лабораторных испытаний: протокол испытаний сварного шва ультразвуком, протокол испытаний образца трубы на состав металла, - Акты ввода в эксплуатацию объектов тепловых сетей (приемочная комиссия) |  | Соответствие НТД, ПСД Согласованные, подписанные, утвержденные. Комплектность документации, соответствие требованиям НТД |
| 16 | Акт готовности НС и УР в отопительный период |  | До 15 сентября текущего года |
| 18 | Акты проверки срабатывания технологической сигнализации и защиты аккумуляторных баков | Процесс «Метрологическое обеспечение и управление средствами измерений и тепловой автоматики» (КП ПП 7.-2024) | В день проверки |
| 19 | Акты сдачи в эксплуатацию СИ, КИПиА после ремонта и поверки оборудования КИПиА |  | В день сдачи объекта в эксплуатацию |
| 20 | Графики проверки устройств сигнализации и защит |  | Предоставление копий утвержденных графиков не позднее 3 дней после утверждения |
| 21 | Средства измерений после поверки (ремонта); Сертификаты о поверке или, акты о непригодности СИ |  | Идентификация результатов поверки в соответствии с требованиями НТД, предоставление копий |
| 22 | График текущего и капитального ремонта электрооборудования. | Процесс «Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования» (КП ПП 8.-2024) | Согласование и предоставление копий графиков |
| 23 | Результаты работ по техническому обслуживанию и/или ремонту электрооборудования |  | Записи в соответствующих журналах, соответствие требованиям |
| 24 | Индикаторные средства и электроинструменты после проверки и испытаний на соответствие нормативным требованиям сопротивлений изоляции, Протоколы испытаний |  | В сроки графиков, предоставление копий Протоколов |
| 25 | Персонал с требуемой квалификацией и компетентностью | Процесс «Управление персоналом» (КП ПП 6.-2024) | В соответствии с должностными инструкциями и штатным расписанием, результаты обучения в соответствии с планом обучения |
| 26 | Приказы о приеме, перемещении, увольнении персонала, о трудовых, социальных и учебных отпусках, о поощрениях и взысканиях |  | В соответствии с требованиями «Прием, перемещение и увольнение персонала» |
| 27 | Протокол заседания аттестационной комиссии |  | В соответствии с требованиями положения «Аттестация» |
| 28 | Протоколы квалификационной проверки |  |  |
| 29 | Офисная техника, программное обеспечение. Результаты работ по обслуживанию и ремонту офисной техники, установке, сопровождению программного обеспечения. Мебель и другие средства для рабочих мест, канцтовары. Результаты работ по обслуживанию зданий и сооружений, поддержанию систем жизнеобеспечения в рабочем состоянии | Процесс «Управление вспомогательной инфраструктурой» (КП ПП 10.-2024) | В согласованные сроки, в соответствии со сроками графиков, качество работ в соответствии требованиями |
| 30 | График технического обслуживания транспортной техники и средств механизации, Транспортная техника и средства механизации | Процесс «Обслуживание транспортной техники и средств механизации» (КП ПП 9.-2024) | Своевременное предоставление (в согласованные сроки), Надлежащее (рабочее) состояние |
| 31 | Указания по проведению мероприятий по поддержанию чистоты, прилегающих к объектам ТС, территорий, очистке от порослей охранных зон тепломагистралей воздушной прокладки, Протоколы решений заседаний городских и районных органов власти | Государственные уполномоченные органы контроля и власти | Согласование мероприятий, в установленном делопроизводством порядке |

6.4 Выходы процесса

6.4.1 В таблице 3 установлены выходы процесса, потребители выходов (потребитель, другая заинтересованная сторона или процессы организации), требования к выходам.

Таблица 3 Выходы процесса

| № п/п | Выходы | Потребители выхода | Требования к выходам |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проект затрат на эксплуатацию тепловых сетей (нормы расхода материалов, потребления электроэнергии, воды, нормы численности персонала и др.) | Процесс: «Планирование, управление и анализ деятельности организации» (КП ПУ 1.-2024). ПЭУ Менеджер по качеству УБУиО | В установленные сроки (в сроки приказа) |
| 2 | Отчетная документация о ходе работ, состоянии тепловых сетей |  | Ежедневная справка |
| 3 | Графики проведения испытаний тепловых сетей |  | Предоставление копии графика до 15 января |
| 4 | Отчет – анализ процесса по результативности процесса |  | До 5 числа каждого месяца |
| 5 | Бухгалтерские документы (акты списания, накладные и др.) |  | В день подписания документов |
| 6 | Материалы для выдачи Технических условий на подключение объекта потребления тепловой энергии к тепловым сетям компании | ГКП на праве хозяйственной деятельности при Акимате г. Алматы Холдинг «Алматы Жылу» | Подготовка предложений для технических условий, предоставление информации от 5 до 30 дней |
| 7 | Акт разграничения балансовой ответственности ТОО компании с источниками и потребителями |  | Не позднее 5 дней после составления акта |
| 10 | Акты обследования, предписания, Акт о нарушении правил охраны объектов тепловых сетей, Уведомления по вопросам проведения испытаний тепловых сетей, нарушения охранных зон тепловых сетей. Акты о готовности объектов к отопительному сезону | Потребители (государственные учреждения и организации, юридические и физические лица) | В день составления (в соответствии с приложениями к настоящей карте процесса) В устанавливаемые органами государственной власти, сроки |
| 11 | Акты на подключение / отключение объектов теплопотребления, Акты обследования, предписания, Реестр подключения / отключения объектов потребления тепловой энергии. Акты о готовности объекта к отопительному сезону | Процесс: «Реализация тепловой энергии» (КП ОП 5.-2024) | В день выявления нарушения В установленные органами государственной власти, сроки |
| 12 | Сведения о тепловых сетях и оборудовании, подлежащих аварийно – восстановительному, текущему и капитальному ремонту (планы перекладок ТС, надежности, снижения потерь) | Процесс «Текущий и капитальный ремонты тепловых сетей и других объектов инфраструктуры компании (КП ОП 4.-2024) | Полнота, достоверность, своевременность предоставления информации, наличие схем и планов объектов тепловых сетей |
| 13 | Результаты технических освидетельствований аккумуляторных баков, тепловых сетей |  | Не позднее 30 дней после проведения испытаний |
| 14 | Протокол испытаний образцов металла трубопроводов (заключение химической лаборатории о коррозионном износе металла трубопроводов) |  |  |
| 15 | Технические задания на проектирование и разработку |  | В согласованные сроки, полнота, точность требований ТЗ |
| 16 | Акты аварийного повреждения трубопровода, оборудования тепловых сетей, тепловых камер и электрических сетей, Акт на осмотр повреждения (порыва) тепловой сети |  | Наличие схем аварийного повреждения объекта |
| 17 | Протокол технического совета компании об увеличении объемов капитальных ремонтов объектов тепловых сетей. Протокол технической комиссии компании об увеличении объемов аварийно-восстановительных ремонтов тепловых сетей |  | Своевременность (в течение 3 дней после утверждения плана) |
| 18 | Информация обо всех изменениях на тепловых сетях, выполненных в процессе эксплуатации | Процесс «Управление режимами передачи и распределения тепловой энергии» (КП ОП 2.-2024) | Принятие решений при ремонте и эксплуатации оборудования тепловых сетей |
| 19 | Заявки на проведение испытаний тепловых сетей: -на максимальную температуру теплоносителя; -на плотность и прочность (гидравлические испытания) |  | В установленные сроки (график) |
| 20 | Заявки на проведение переключений |  | В установленном порядке – через Диспетчерскую службу |
| 21 | Заявки на приобретение, обслуживания и ремонт средств измерений, КИПиА | Процесс «Метрологическое обеспечение и управление средствами измерений и тепловой автоматики» (КП ПП 7.-2024) | С указанием места установки, причин неисправностей, описаний неисправностей |
| 22 | Средства измерений на поверку (в ремонт) |  | В надлежащем санитарном состоянии, наличие перечня СИ, Копии документов о предыдущей поверке, ремонте |
| 23 | Графики ремонтов технологического оборудования (НС и УР) |  | Согласование с заинтересованными службами |
| 24 | Заявки на предоставление и ремонт транспортных средств и средств механизации | Процесс «Обслуживание транспортной техники и средств механизации» (КП ПП 9.-2024) | Указание наименование техники и средств механизации, сроки работ |
| 25 | Графики технического обслуживания, испытаний, ремонтов оборудования тепловых сетей. Заявки на ремонт электроборудования, монтаж электроприборов | Процесс «Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования» (КП ПП 8.-2024) | Предоставление в январе текущего года. С указанием наименования оборудования, его местонахождения, описание неисправностей |
| 26 | Заявки на испытание индикаторных средств и электроинструмента, средств защиты на соответствие нормативным требованиям сопротивлений изоляции |  | В соответствии со сроками графиков, в надлежащем санитарном состоянии, со списком инструментов |
| 27 | Заявки о потребностях в офисной технике, на ремонт офисной техники, обеспечение хозтоварами, обслуживание зданий и помещений, поддержание в рабочем состоянии систем жизнеобеспечения | Процесс «Управление вспомогательной инфраструктурой» (КП ПП 10.-2024) | Указание требований к запрашиваемым средствам и работам, в согласованные сроки |
| 28 | Предоставление данных по учету потребленной воды |  | В течение первой недели каждого месяца |
| 29 | Потребность в кадрах (заявка о потребности в кадрах) | Процесс «Управление персоналом» (КП ПП 6.-2024) | В установленной форме (Приложение 1 КП ПП 6.-2024) |
| 30 | Заявления персонала о приеме, перемещении, увольнении, о предоставлении отпуска и др. |  | В установленном порядке |
| 31 | Заявки о повышении квалификации персонала |  | До 15 июня текущего года и, по мере необходимости, в течение года |
| 32 | Графики проверки знаний, темники (вопросники) |  | Ежегодно в декабре |
| 33 | Списки ответственных лиц в системе управления охраной труда |  | В соответствии с требованиями инструкций по охране труда |
| 34 | Сведения о выполнении графиков по подготовке к отопительному сезону, проведению испытаний | Акимат г.Алматы, ГКП «Холдинг Алматы Жылу» | 1 раз в неделю |
| 35 | Отчеты по выполнению указаний Предписаний | Государственные уполномоченные органы надзора | В установленном в Предписании, порядке и сроки |

6.5 Алгоритмическое описание процесса

6.5.1 В таблице 4 приведено алгоритмическое описание процесса.

6.5.2 Техническое обеспечение передачи и распределения тепловой энергии включает:

  - техническое обслуживание тепловых сетей:

  - приемка и допуск в эксплуатацию;

  - обход и выполнение технологических операций восстановительного характера;

  - осмотр, контроль соблюдения эксплуатационных инструкций, проведение гидравлических и режимно-наладочных испытаний;

  - оценка технического состояния и освидетельствование;

  - плановые и аварийные переключения, а также переключения тепловых сетей по заявкам потребителей и служб реализации тепловой энергии;

  - подключение к сети объектов потребления тепловой энергии.

Таблица 4 Алгоритмическое описание процесса

| N п/п | Блок-схема | Описание действий | Ответственность | Исполнитель | Регламент | Записи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Начало 1.1 1.2 – 1.5 2.1.1-2.1.3 2.2.1 а) б) да нет 2.2.3 | 1 Планирование |  |  |  |  |
|  |  | Установление границ (зон) ответственности производственных подразделений, назначение ответственных лиц за исправное состояние и безопасную эксплуатацию ТС | Генеральный директор | Главный инженер | ПТЭ, Типовая инструкция | Приказы и распоряжения |
| 1.2 |  | Участие в разработке планов перспективного развития тепловых сетей города (реконструкция, модернизация и новое строительство) | Генеральный директор | ПТУ, УЭ, УРТЭ, ОДУ, ПЭУ | ПТЭ, Типовая инструкция | Служебные записки, планы реконструкций, инвестиционные планы |
| 1.3 |  | Разработка Программы энергосбережения, в том числе мероприятий по снижению потерь ТЭ | ВП | ПТУ, ПЭУ, УЭ, ЭР, УЭНС, СД | ПТЭ, Типовая инструкция | Программа энергосбережения |
| 1.4 |  | Разработка графиков обхода и технического обслуживания элементов ТС, графиков испытаний ТС, графиков обслуживания и осмотра СИ, КИПиА, средств телемеханики, электрооборудования ТС | Главные инженеры ЭР, начальники УЭНС, Участков, СТАИ, СИТ | ИТР Участков, ЭР, УЭНС, ОПП, СТАИ, ЭТС, СИТ | ПТЭ, Типовая инструкция КП-7., КП 8. | Графики обхода и технического обслуживания |
| 1.5 |  | Разработка, согласование и утверждение планов мероприятий по ОТ и ТБ, ПБ и повышению надежности ТС | Начальники СНОТ, УЭ | СНОТ, УЭ, ОПП, главные инженеры ЭР, ИТР Участков | СТО-15 | Планы по ОТ, Графики проверки знаний и пр. |
| 2 |  | 2 Выполнение |  |  |  |  |
| 2.1 |  | 2.1 Подготовка ТУ и согласования |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  | Подготовка информации, необходимой для выдачи технических условий | Главный инженер | ИТР ПТУ, УЭ, ОПП, СР, ЭР | ПТЭ, Типовая инструкция и др. НТД (п.3) | Материалы для выдачи ТУ |
| 2.1.2 |  | Согласование проектной документации на объекты, подключаемые к ТС организации | Главный инженер | Начальник и зам. Начальника УЭ, начальники ЭР и ПТУ |  | Подписи и штампы согласования |
| 2.1.3 |  | Согласование прокладок инженерных сетей | Начальник ПТУ | ИТР ПТУ, начальники ЭР |  |  |
| 2.2 |  | 2.2 Приемка и допуск в эксплуатацию |  |  |  |  |
| 2.2.1 |  | Приемка и допуск в эксплуатацию объектов потребления тепловой энергии, подключаемых к ТС АлТС | Начальник ЭР | Зам. Начальников ЭР, ИТР СКТ ЭР, ИТР УРТЭ, ОПП | ПТЭ, Типовая инструкция и др. НТД (п.3) | Акты, Реестр отключения / подключения объектов потребления тепловой энергии |
| 2.2.2 |  | а) Проверка выполнения технических требований, выдача предписаний и проверка их выполнения, в случае выявления нарушений на новых объектах ТС. Б) Приемка и допуск в эксплуатацию новых объектов тепловых сетей в случае, если нарушений – нет | Заместитель главного инженера по эксплуатации | Главные инженеры ЭР, Инженер по технадзору, СТД, ОПП |  |  |
| 2.2.3 |  | Прием на баланс организации новых объектов ТС и закрепление материального ответственного лиц | Главный инженер | ПЭУ, УБУиО, ЭР, УЭ |  | Оборотная ведомость ОС |
| 2.3 | 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.4.3 КД 2.4.2 2.4.5 да нет 2.4.4 2.4.1 | 2.3 Закупки |  |  |  |  |
| 2.3.1 |  | Определение потребности и составление заявок на обеспечение материалами, комплектующими изделиями и запасными частями, работами, услугами | Начальники ЭР, УЭНС, ЦОНС, СТАИ, ЭТС, СИТ | ИТР ЭР, УЭНС, ОПП, СТАЙ, ЭТС, СИТ | Бюджет ТОО «АлТС» | Заявки, технические спецификации |
| 2.3.2 |  | Составление и утверждение перечни аварийных запасов расходных материалов и запасных частей, учет расхода и пополнение запаса | Начальники ЭР, УЭНС, ЦОНС, СТАИ, ЭТС, СИТ | ИТР ЭР, УЭНС, ОПП, СТАИ, ЭТС, СИТ | Нормы расхода материалов | Перечни аварийных запасов расходных материалов и запасных частей |
| 2.3.3 |  | Организация и осуществление закупок (заключение договоров, планирование поставок товаров, работ, услуг) | УМТС ЭР, УЭНС, ЦОНС | Начальники и зам УЭ, специалисты УМТС, ЮО, ПЭУ, УБУиО | «Управление закупками» (СТО-11), РИ-01 | Заявки, договора, сопроводительные документы, журналы, накладные, акты списания и др. |
| 2.3.4 |  | Приемка по количеству и качеству, оприходование, складирование, хранение и выдача |  | ИТР, кладовщики ЭР, УЭНС, ЦОНС, специалисты УМТС |  |  |
| 2.4 |  | 2.4 Техническое обслуживание тепловых сетей |  |  |  |  |
| 2.4.1 |  | Техническое обслуживание ТС и тепловых вводов: - обход и выполнение технологических операций восстановительного характера (регулирование и наладка, очистка, смазка, замена вышедших из строя деталей без значительной разборки, устранение мелких дефектов); - выполнение заявок на нахождение места повреждения ТС | Главные инженеры ЭР Начальник УЭ | ИТР и рабочие ЭР ИТР СТД | НД и НТД п.3, КП 7., СТО-15, ПИ-10 ПИ-58 | Журналы, Записи в паспортах ТС, НС |
| 2.4.2 |  | Техническое обслуживание оборудования насосных станций: - оперативное дежурство; - регулирование и наладка, очистка, смазка, замена вышедших из строя деталей, устранение мелких дефектов; - выполнение заявок ЭР на обслуживание и мелкий ремонт НС и УР | Начальник УЭНС, Главные инженеры ЭР Начальник ЦОНС | ИТР, ДМНУ и рабочие ЭР, УЭНС, СИТ, ЭТС, СТАИ, ИТР и рабочие ЦОНС | НД (п.3) КП 7., КП 8., | Журналы, Записи в паспортах НС, Журнал учета выполнения заявок (ЦОНС, СИТ) |
| 2.4.3 |  | Техническое обслуживание ТС: - осмотр, контроль за соблюдением производственных инструкций, если есть нарушения («да») – реализация КД | Начальник ЭР | ИТР ЭР | НД (п.3) КП 7., КП 8., ДП-06, ДП-07, | Корректирующие действия |
| 2.4.4 |  | Техническое обслуживание ТС: – освидетельствование ТС; - оценка технического состояния: КИПиА, СИ, средств телемеханики; - при выявлении повреждений оформление результатов проверок | Начальники ЭР, УЭ | ИТР ЭР, СТД, ПТУ, ОР, СТАИ, УЭ, СИТ |  | Акты обследования, Дефектовочные акты, Паспорта ТС и НС |
| 2.4.5 |  | Выполнение мероприятий планов по энергосбережению, снижению потерь, повышению надежности ТС | Начальник ЭР | ИТР и рабочие ЭР, УЭНС, ЭТС, СТАИ |  | Отчеты о выполнении планов |
| 2.4.7 3.2 3.3 нет 4 да К Д Конец 3.1 2.5.1 2.5.2 2.5.3 2.5.4 2.4.6 да нет 2.4.6 |  | Выявление нарушений охранных зон. «Да» - выдача предписаний и проверка устранения нарушений | Начальники ЭР | ИТР и рабочие ЭР, ИТР ПТУ, ЮО | Положение об охранных зонах | Акт о нарушении охранной зоны, суд. Решения или соглашения |
| 2.4.7 |  | Испытания тепловых сетей: - на расчетную температуру – 1 раз в 2 года перед окончанием отопительного сезона | Главный инженер | Начальники УЭ, ОДУ, ИТР ДС, АС, ЭР, СКТ, УЭНС, рабочие ЭР, Пресс – секретарь | НТД п.3, ДП-06, | Акт испытаний на расчетную температуру. |
|  |  | Режимно-наладочные испытания тепловых сетей (1 раз в 5 лет): - на потери тепла; - на гидравлические потери | Главный инженер | ИТР ДС, РС, ЭР, УЭНС, специалисты ПЭУ | НТД п.3, ДП-06, КП 8. | Акт испытаний тепловых сетей |
|  |  | Испытания тепловых сетей: - на наличие блуждающих токов – при необходимости | Главные инженеры ЭР | Начальник, ИТР и рабочие ЭТС, Участков ЭР |  | Акт испытаний тепловых сетей |
| 2.5 |  | 2.5 Переключения тепловых сетей |  |  |  |  |
| 2.5.1 |  | Плановые переключения тепловых сетей перед испытаниями, ремонтами, вводом (выводом) в зимний режим | ВП Начальник УЭ | Начальники и ИТР УЭ, ОПП, ДС, РС, ЭР, УЭНС, СКТ ЭС, СТАИ, СИТ, УР, Пресс секретарь. | НТД п.3, ДП-06, | Журналы, доклады, телефонограммы |
| 2.5.2 |  | Аварийные переключения тепловых сетей. Локализация аварийных повреждений | Диспетчер | Начальник и ИТР ДС, начальники, ИТР и рабочие АС, ЭР, СТД | НТД п.3, ДП-06, | Акты расследования, Оперативный журнал, Акты осмотров повреждений ТС |
| 2.5.3 |  | Переключения тепловых сетей по заявкам потребителей и Управления реализации тепловой энергии | Начальник ЭР | Зам начальника ЭР, ИТР и рабочие ЭР, ОПП |  | Уведомления, акты отключения (подключения), журналы отключений (подключений) |
| 2.5.4 |  | Подключение потребителей к системе теплоснабжения на основании актов готовности объектов к приемке тепла | Начальник УЭ | Начальники и ИТР УРТЭ, СКТ, ОПП, начальники ЭР | ДП-06, |  |
| 3 |  | Мониторинг, измерение и анализ показателей процесса |  |  |  |  |
| 3.1 – 3.4 |  | 3.1 Оформление измерений, 3.2 Анализ результатов – соответствуют плановым значениям? | Заместитель главного инженера по эксплуатации, Начальники УЭ, ЭР, УЭНС | Начальники (ИТР) УЭ, ЭР, УЭНС | п. 6.6 карты процесса | Таблица измерений |
|  |  | 3.3 Разработка корректирующих действий |  |  | ДП-06, ДП-07 | Корректирующие действия |
|  |  | 3.4 Предоставление отчетов: - о ходе работ по техническому обслуживанию, испытаниям, подключениям, переключениям; - сведения о состоянии ТС; - о показателях процесса |  |  | НТД п. 6.6 карты процесса | Отчет – анализ процесса |
| 4 |  | 4 Улучшение – формирование и постановка новых целей; мероприятий по улучшению процесса |  |  | ДП-05, ДП08 | Реестр рисков |

6.6 Показатели результативности процесса

6.6.1 В таблице 5 приведены показатели результативности процесса и методики определения их значений.

Таблица 5 Показатели результативности процесса

| №п/п | Наименование показателя результативности | Методика расчетов | Расшифровка значений формулы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Показатель выполнения Программы энергосбережения, в том числе мероприятий по снижению потерь ТЭ | Квып мер = Nвып. 100%/ Nзапл К эффект. | Nфакт. – количество выполненных мероприятий программы (плана) в отчетном периоде (квартал, год); Nпл. – количество мероприятий по программе (плану) в отчетном периоде |
| 2 | Показатель выполнения планов мероприятий по охране труда и повышению надежности элементов ТС | Кпл надеж= Nфакт. 100%/ Nпл. |  |
| 3 | Показатель выполнения графиков обхода и технического обслуживания элементов тепловых сетей | Кгр обх = Nфакт. 100%/ Nпл. | Nфакт. – количество выполненных мероприятий в отчетном периоде (месяц, квартал, полугодие, год); Nпл. – количество мероприятий по графику в отчетном периоде (месяц, квартал год) |
| 4 | Показатель выполнения предписаний органов государственного надзора и намеченных мероприятий по расследованиям. | Квып предписГН = 100% - Nзад*1% 1 – определяется количество дней просрочки по всем проверкам за отчетный период; 2 – за каждый день просрочки от 100% вычитается 1% | Nзад. – количество дней просрочки (задержки), за каждый день просрочки от 100% вычитается 1% 1 раз в квартал, год |
| 5 | Показатель освидетельствования оборудования ТС | Косвид = Nфакт *100% /. Nнеобх освид | Nфакт. – количество выполненных освидетельствований (объектов) в отчетном периоде (год); Nнеобх освид – количество подлежащих освидетельствованию объектов отчетном периоде |
| 6 | Показатель качества технического обслуживания ТС и тепловых вводов | КкачТО = 100% - Nдеф*10% За каждый обнаруженный дефект при контрольном обходе от 100% отнимается 10% | Обнаружение всех дефектов и учет в журнале обхода – соответствует – показателю качества – 100% Nдеф– количество обнаруженных дефектов при контрольном обходе в отчетном периоде (квартал, год) |
| 7 | Показатель своевременности выполнения плановых переключений тепловых сетей перед испытаниями, ремонтами, вводом (выводом) в зимний режим | Ксв пл перекл = 100% - Nотступл.от гр *1% За каждое отступление от сроков графика от 100% отнимается 1% | Nотступл.от гр (1%) – количество отступлений от сроков графика в отчетном периоде (квартал, год) |
| 8 | Показатель своевременности аварийных переключений тепловых сетей | Ксв авар перекл = 100% - Nотступ от треб *10% За каждый случай отступления от нормативного требования от 100% отнимается 10% | Выполнение аварийных переключений менее чем за 72 часа – соответствует значению показателя – 100%, Nотступ от треб – количество случаев отступлений от требований в отчетном периоде (месяц, квартал, год) |
| 9 | Показатель своевременности переключений тепловых сетей по заявкам потребителей, УРТЭ | Ксв перекл по зв= 100% - Nотступ от треб *10% За каждый случай отступления от нормативного требования от 100% отнимается 1% | Выполнение переключений за период времени, устанавливаемый заявками – соответствует показателю – 100%, Nотступ от треб – количество случаев отступлений от требований в отчетном периоде (месяц, квартал, год) |
| 10 | Показатель выполнения графика подключений (отключений) потребителей к системе теплоснабжения (от системы теплоснабжения) | Кподкл= Nфакт. 100%/ Nпл. | Nфакт. – количество выполненных мероприятий в отчетном периоде (месяц, квартал, полугодие, год); Nпл. – количество мероприятий по графику в отчетном периоде в отчетном периоде |
| 11 | Показатель выполнения заявок на диагностику повреждений | Квып. зв диаг= Nвып. зв.диаг 100%/ Nпост.зв диаг | Nвып. зв.диаг – количество выполненных заявок по диагностике повреждений в отчетном периоде (квартал, год); Nпост.зв диаг – количество поступивших заявок на диагностику повреждений в отчетном периоде |
| 12 | Показатель точности диагностики повреждений | Кточ диаг повр= Nточ 100%/ Nвып диаг | Nточ – количество точно выявленных повреждений по заявкам от ЭР в отчетном периоде (квартал, год); Nвып диаг – количество выполненных заявок по диагностике повреждений в отчетном периоде |
| 13 | Показатель выполнения заявок на обслуживание оборудования насосных станций | Квып. зв= Nфакт.вып. зв 100%/ Nпост.зв | Nфакт.вып. зв – количество выполненных заявок на обслуживание оборудования НС и УР в отчетном периоде (месяц, квартал, год); Nпост.зв– количество поступивших заявок на обслуживание оборудования НС и УР в отчетном периоде |
| 14 | Показатель качества выполнения заявок на обслуживание оборудования насосных станций | Ккач. вып зв = Nкач.вып зв* 100%/ Nвып. заяв | Nкач.вып зв – количество заявок на обслуживание оборудования насосных станций, выполненных с хорошей оценкой качества в отчетном периоде (месяц, квартал, год); Nвып. заяв – общее количество заявок на обслуживание оборудования НС и УР, выполненных в отчетном периоде |
| 15 | Показатель качества закупок материалов, комплектующих изделий, запасных частей, работ и услуг по статье «обслуживание ТС» | Ккач. закуп = Nкач.закуп.* 100%/ Nзакуп. | Nкач.закуп. – количество договоров о закупках, выполненных без претензий в отчетном периоде (месяц, год); Nзакуп. – количество договоров о закупках, выполненных в отчетном периоде |

6.7 Перечень показателей результативности процесса

6.7.1 В таблице 6 приведен перечень показателей результативности процесса, ответственность за сбор и за анализ данных, частота анализа, нормативные значения показателей и формы документов результатов анализа.

Таблица 6. Перечень показателей результативности процесса

| № п /п | Наименование показателей | Ответственное лицо за сбор данных | Ответственное лицо за анализ данных | Частота анализа | Оценка уровня результативности | Форма документов результатов анализа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Показатель выполнения Программы энергосбережения, в том числе мероприятий по снижению потерь ТЭ | ПТУ | Начальник ПТУ | 1 раз в квартал, год | 80% -100% | Отчет – анализ процесса |
| 2 | Показатель выполнения планов мероприятий по охране труда и повышению надежности ТС | Главный инженер ЭР | Начальник ЭР, Инженер по ТЭ СНОТ | 1 раз в квартал, год | 90-100% | Отчет-анализ процесса |
| 3 | Показатель выполнения графиков обхода и технического обслуживания элементов тепловых сетей | Главный инженер ЭР | Начальник ОПП | 1 раз в месяц, квартал, | 95%-100% | Отчет – анализ процесса |
| 4 | Показатель выполнения предписаний органов государственного надзора и намеченных мероприятий по расследованиям. | Главный инженер ЭР | Начальник ЭР, Инженер по ТЭ СНОТ | 1 раз в квартал, год | 80%-100% | Отчет – анализ процесса |
| 5 | Показатель освидетельствования оборудования ТС | Начальник ЭР | Заместитель начальника УЭ | 1 раз в год | 100% | Отчет – анализ процесса |
| 6 | Показатель качества технического обслуживания ТС и тепловых вводов | Мастер ЭР | Главный инженер ЭР | 1 раз в квартал, год | 100% | Отчет – анализ процесса |
| 7 | Показатель своевременности выполнения плановых переключений тепловых сетей перед испытаниями, ремонтами, вводом (выводом) в зимний режим | Главный инженер ЭР | Заместитель начальника УЭ | 1 раз в квартал, год | 90%-100% | Отчет – анализ процесса |
| 8 | Показатель своевременности аварийных переключений тепловых сетей | Главный инженер ЭР | Начальник АС, Заместитель начальника УЭ | 1 раз в квартал, год | 100% | Отчет – анализ процесса |
| 9 | Показатель своевременности переключений тепловых сетей по заявкам потребителей, УРТЭ | Заместитель начальника ЭР | Начальники ЭР, ОВК | 1 раз в месяц, год | 90%-100% | Отчет – анализ процесса |
| 10 | Показатель выполнения графика подключений (отключений) потребителей к системе теплоснабжения (от системы теплоснабжения) | Заместитель начальника ЭР | Начальники ЭР, ОВК | 1 раз в квартал, год | 90%-100% | Отчет – анализ процесса |
| 11 | Показатель выполнения заявок на диагностику повреждений | Инженер 1 категории СТД | Начальник УЭ | 1 раз в квартал, год | 100% | Отчет – анализ процесса |
| 12 | Показатель точности диагностики повреждений | Инженер 1 категории СТД | Начальник УЭ | 1 раз в квартал, год | 90%-100% | Отчет – анализ процесса |
| 13 | Показатель выполнения заявок на обслуживание оборудования насосных станций | ИТР ЦОНС, СИТ, СТАИ, ЭТС | Начальник ЦОНС, СИТ, СТАИ, ЭТС | 1 раз в месяц, квартал, год | 100% | Отчет – анализ процесса |
| 14 | Показатель качества выполнения заявок на обслуживание оборудования насосных станций | ИТР ЦОНС, СИТ, СТАИ, ЭТС | Начальник ЦОНС, СИТ, СТАИ, ЭТС | 1 раз в месяц, квартал, год | 95%-100% | Отчет – анализ процесса |
| 15 | Показатель качества закупок материалов, комплектующих изделий, запасных частей, работ и услуг по статье «обслуживание ТС» | Начальники ЭР, ЦОНС, УЭНС | Начальник УЭ, ЭР, ЦОНС, УЭНС | 1 раз в месяц, год | Месяц 75-100% Год -93 – 100% | Отчет – анализ процесса |

6.8 Действия при обнаружении несоответствий

6.8.1 В таблице 7 приведены действия, предпринимаемые при обнаружении несоответствий.

Таблица 7 Действия при обнаружении несоответствий

| № п/п | Несоответствие | Действия |
| --- | --- | --- |
| 1 | - Несоответствие показателей процесса критериям результативности (нормативным значениям), несоответствия при обычном выполнении работ | Выявление и установление причин, разработка и выполнение плана корректирующих действий в соответствии с требованиями стандарта организации «Корректирующие действия» (СТО-07) |
| 2 | Отрицательные тенденции показателей процесса в течение полугодия в рамках нормативного значения, внешняя информация | Выявление и установление потенциальных причин, разработка и выполнение плана предупреждающих действий в соответствии с требованиями стандарта организации «Предупреждающие действия» (СТО-08) |

7 Записи

7.1 В таблице 8 приведены записи, которые формируются в процессе и должны управляться в соответствии с требованиями стандарта организации «Управление записями» (ДП-03).

Таблица 8 Записи

| № п/п | Наименование | Форма записей | Ответственность за ведение записей | Хранение |  | Периодичность составления записи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | место | срок |  |
| 1 | Предварительный план мероприятий по совершенствованию состояния системы теплоснабжения | Приложений 1 | Зам. Главного инженера по эксплуатации | ПТУ | 5 лет | 1 раз в год |
| 2 | План реконструкции объектов ТОО «АлТС» по инвестиционной программе, за счет бюджетных средств | Приложения 2 | Зам. Главного инженера по ремонтам | УР, ОР, ОТК, УЭ | 5лет | 1 раз в год |
| 3 | Программа мероприятий по энергосбережению тепловой энергии | Приложение 3 | Начальники ПТУ, ПЭУ, УЭ | ПТУ, ПЭУ, УЭ | 5 лет | 1 раз в год, корректировки – по мере необходимости |
| 4 | План работы УЭ | Приложение 4 Форма 1 | Зам. Начальника УЭ | ОПП | 2 года |  |
| 5 | План работы Эксплуатационного района | Приложение 4 Форма 2 | Начальник ЭР | ОПП | 1 год |  |
| 6 | Комплексный план мероприятий по обеспечению безопасности и охраны труда пожарной безопасности и повышению надежности | Формы в соответствии с нормативными требованиями по техники безопасности | Начальники УЭ, ЭР, УЭНС, ЦОНС | СНОТ, УЭ, ЭР, УЭНС, ЦОНС | 2 года |  |
| 7 | График обходов тепломагистралей | Приложение 5 | Главный инженер ЭР | ЭР | 1 год | 1 раз в год, корректировки – по мере необходимости |
| 8 | График обхода тепловых вводов | Приложение 6 | Главный инженер ЭР | ЭР | 1 год |  |
| 9 | График проведения испытаний и ремонтов тепловых сетей | Приложение 7 | Зам. Главного инженера по эксплуатации, зам. начальника УЭ | ПТУ, УЭ, УР | 2 года |  |
| 10 | График ремонта насосных станций | Приложение 8 | Зам. главного инженера по ремонтам, начальник ЦОНС | ЦОНС, УЭ, УР | 2 года | Ежемесячно |
| 11 | График инструментального обследования АБ, магистральных тепловых сетей | Приложение 9 | Зам. Начальника УЭ | УЭ | 2 года |  |
| 12 | План – график расчистки трасс | Приложения 10 | Гл. инженер ЭР | ЭР | 2 года |  |
| 13 | Перечень аварийных запасов расходных материалов и запасных частей | Приложение 11 | Заместитель начальника УЭ, начальники ЭР, АС | УЭ, ЭР, АС | 3 года | 1 раз в квартал |
| 14 | График проведения ревизии дроссельных устройств по ___ на ремонтный период 20___ г | Приложение 12 | Заместитель начальника ЭР | ЭР | 1 год | 1 раз в месяц в ремонтный период |
| 15 | Заявки, Технические спецификация на товары, работы и услуги. Сопроводительные документы (сертификаты на материалы, оборудование, лицензии поставщиков), бухгалтерские документы | «Управление закупками» (ДП 09) | Инженеры ОПП, Главные инженеры ЭР, ИТР УЭНС, ЦОНС | УМТС, УбиО | 2 года | По каждой закупке в соответствии со сроками СТО-11 |
| 16 | Журнал учета согласования проектов по новому строительству | Приложение 13 Форма 1 | Техник УЭ | УЭ, | 10 лет | По мере обращения потребителей |
| 17 | Журнал регистрации согласований проектов инженерных коммуникаций. Журнал регистрации согласований расчетов тепловых нагрузок | Приложение 13 Форма 2 Формы 3, 4 | Инженер ПТУ | ПТУ | 10 лет |  |
| 18 | Оборотная ведомость ОС | Типовая форма | Начальники ПЭУ, УБУиО, ЭР, УЭ | ПЭУ, УБУиО, ЭР, УЭ | Без срока | По мере приема тепловых сетей на баланс организации |
| 19 | Акт обследования теплоснабжения вновь вводимого объекта в эксплуатацию | Приложение 14 | Заместитель начальника ЭР | ЭР | 5 лет | По необходимости |
| 20 | Акт на отключение/ подключение тепловой энергии. Реестр отключения / подключения объектов потребления тепловой энергии | Приложение 15 Форма 1 Форма 2 | Заместитель начальника ЭР (Инженер – контролер ЭР) | ЭР, УРТЭ | 2 года | По необходимости |
| 21 | Реестр Актов обследования, предписаний (электронная форма) Акт обследования, предписания | Приложение 16 Форма 1 Форма 2 | Заместитель начальника ЭР, Инженер – контроллер ЭР | ЭР, УРТЭ | 2 года | По необходимости |
| 22 | Предписание по подготовке теплового хозяйства в осенне-зимний период (потребители - организации) | Приложение 17 Форма 1 | Заместитель начальника ЭР | ЭР | 1 год | 1 раз в месяц по каждому объекту с 01.04 |
| 23 | Предписание по подготовке теплового хозяйства в осенне-зимний период (по жилым домам) | Приложение 17 Форма 2 | Заместитель начальника ЭР | ЭР | 1 год |  |
| 24 | Реестр вручения уведомлений на объекты в охранных зонах тепловых сетей в связи с испытаниями | Приложение 18 | Гл. инженер ЭР | ЭР, УРТЭ | 1 год | По необходимости |
| 25 | Акт разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей | Приложение 19 | Инженер – контроллер | ЭР, УРТЭ | 5 лет | По мере обращения потребителей |
| 26 | Журнал заданий | Приложение 20 Форма 1 | Мастер ЭР, Участка | ЭР | 3 года | Ежедневно по мере необходимости |
| 27 | Журнал учета повреждений тепловых сетей | Приложение 21 Форма 1 | Инженер СТД | СТД | 5 лет | По мере поступления информации от ЭР |
| 28 | Журнал учета выполнения заявок на диагностику повреждений | Приложение 21 Форма 2 | Инженер СТД | СТД | 5 лет |  |
| 29 | Перечень зарегистрированных повреждений на МТС | Приложение 22 Форма 1 | Инженер СТД | СТД | 5 лет | Ежедневно по мере поступления информации |
| 30 | Перечень зарегистрированных повреждений на РТС | Приложение 22 Форма 2 | Инженер СТД | СТД | 5 лет |  |
| 31 | Протокол испытаний сварного шва ультразвуком | В формах, использующихся привлеченными сторонними организациями - специализированными лабораториями | Специализированные лаборатории. ИТР, Начальники ЭР, Зам. гл. инженера по ремонтам, ХС | ЭР, УР (ОТК, ОР) | Без срока | Перед передачей в ремонт |
| 32 | Протокол испытаний образцов металла трубопроводов (заключение химической лаборатории о коррозионном износе металла трубопроводов) |  |  | ЭР, УР (ОТК, ОР) | Без срока | Перед передачей в ремонт |
| 33 | Результаты технических освидетельствований аккумуляторных баков, тепловых сетей |  |  | ЭР, УР (ОТК, ОР) | Без срока | До передачи в ремонт |
| 34 | Акты аварийного повреждения трубопровода, оборудования тепловых сетей, тепловых камер и электрических сетей | Приложение 23 | Главный инженер ЭР, ИТР ЭТС, СТАИ, ПТУ | ЭР, ПТУ, УР (ОТК, ОР) | 5 лет | По мере поступления информации от ЭР |
| 35 | Журнал учета дефектов и повреждений НС | Приложение 24 | Мастер НС Мастер участка | ЭР | 3 года | По необходимости |
| 36 | Журнал обхода тепловых сетей | Приложение 25 | Мастер ЭР, Мастер участка. | ЭР | 3года | Ежедневно по графикам |
| 37 | Журнал обхода тепловых вводов | Приложение 26 Форма | Мастер ЭР, Участка | ЭР | 3года |  |
| 38 | Записи в Паспортах насосных станций | Приложения к Типовой инструкции (п.3 карты процесса) | Мастер НС Мастер участка | ЭР УЭНС | 25 лет | По мере изменений в оборудовании, проведения ремонтов, испытаний |
| 39 | Записи в Паспортах тепловых сетей |  | Мастер НС, ИТР СТАИ, ЭТС | ЭР | 25 лет |  |
| 40 | Ведомость обнаруженных дефектов оборудования тепловых сетей | Приложение 27 Форма | Главный инженер ЭР | Слесари, мастера ЭР и НС | 3 года | До начала ремонтной компаний |
| 41 | Акт о нарушении правил охраны объектов тепловых сетей, Уведомления по вопросам нарушения охранных зон тепловых сетей | Приложения к Положению об охранных зонах тепловых сетей | Мастера ЭР | ОПП, ПТУ, ЭР | 3 года | По мере выявления |
| 42 | Акт осмотра аварийного повреждения | - Приложение 28 | Мастера ЭР | ЭР | 3 года | По мере выявления |
| 43 | Оперативный журнал | Приложение 29 Форма | ДМНУ Мастер смены АС | Насосные станции ЭР, АС | 5 лет | Ежедневно по мере поступления заданий от ДС и выполнения работ |
| 44 | Оперативный журнал приема и сдачи смены | Приложение 30 Форма 1 | ДНМУ | НС ЭР | 5 лет |  |
| 45 | Журнал учета выполнения заданий оперативно выездной бригады АС | Приложение 30 Форма 2 | Мастер АС | АС | 5 лет |  |
| 46 | Акт об испытании водяных тепловых сетей на расчетную (___ градусов С) температуру теплоносителя от ЭР | Приложение 31 | Начальник ЭР | ЭР | 10 лет | В соответствии со сроками графиков испытаний |
| 47 | Акт на гидравлические испытания тепловых сетей | Приложение 32 | Начальник ЭР | ЭР | 10 лет |  |
| 48 | Акт на осмотр повреждения (порыва) тепловой сети | Приложение 33 | Главные инженеры, ИТР ЭР, ИТР ОПП, ХС | ЭР, ОПП | 10 лет | По необходимости |
| 49 | Производственная документация по обслуживанию КИПиА, СИ | КП ПП 7.-2024 | ИТР СТАИ, ответственные за метрологическое обеспечение | СТАИ, СП | КП ПП 7.-2024 | КП ПП 7.-2024 |
| 50 | Производственная документация по обслуживанию электрооборудования | КП ПП 8.-2024 | ИТР ЭТС, ответственные за оборудование лица СП | ЭТС, СП | КП ПП 8.-2024 | КП ПП 8.-2024 |
| 51 | Журнал регистрации телефонограмм | Приложение 34 | Оператор ЭР | ЭР | 3 года | По мере поступления и выполнения заявок |
| 52 | Журнал учета выполнения заявок от СП по обслуживанию оборудования НС и УР | Приложение 35 Форма 1 | ЦОНС | ЦОНС | 5 лет |  |
| 53 | Журнал учета выполнения заявок от ЭР по обслуживанию оборудования НС | Приложение 35 Форма 2 | Приемщик заявок УЭНС | УЭНС | 5 лет |  |
| 54 | Журнал учета работ по техническому обслуживанию оборудования телемеханики на НС | Приложение 35 Форма 3 | Начальник СИТ | СИТ | 2 года | Ежемесячно |
| 55 | Список лиц, имеющих право работать по наряду – допуска; Журналы по охране труда: - Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте; - Журнал учета и содержания средств защиты; - Журнал учета противоаварийных и противопожарных тренировок; - Журнал учета работ по нарядам и распоряжениям. - Журнал квалификационных проверок. Темники, - Наряд – допуск на производство работ при эксплуатации тепломеханического оборудования. - Наряд-допуск на производство | «Обеспечение надежности и охраны труда. Подготовка к аварийным и чрезвычайным ситуациям» | ИТР ЭР, УЭНС, ЦОНС, АС | В соответствии с требованиями | В соответствии с требованиями | В соответствии с нормативами |
| 56 | План корректирующих действий | «Корректирующие действия» (СТО-05) | ВП, начальники УЭ, ОПП, СТД, ЭР, УЭНС, АС, ЦОНС | УЭ, ОПП, СТД, ЭР, УЭНС, АС, ЦОНС | 3 года | По мере необходимости |
| 57 | Реестр рисков | ДП 08 Управление рисками |  |  | 3 года | По мере необходимости |
| 58 | Отчет анализ процесса | Приложение 36 | Заместитель начальника УЭ, начальники ЭР, УЭНС, ЦОНС, АС |  | 5 лет | 1 раз в месяц, квартал, год |

8 Рассылка

8.1 Оригинал настоящей карты процесса регистрируется и хранится у Менеджера по качеству.

8.2 Сканированная версия настоящей карты процесса размещается на серверном компьютере организации в папке общего доступа.

8.3 Учтенные печатные копии настоящей карты процесса рассылаются в следующие структурные подразделения организации:

  - в Управление по эксплуатации тепловых сетей;

  - в Производственно – техническое управление;

  - в Управление материально – технического снабжения;

  - в Эксплуатационные районы и Участки;

  - на Участок по эксплуатации насосных станций;

  - в Службу тепловой автоматики и измерений;

  - в Электротехническую службу;

  - в Службу информационных технологий;

  - в Оперативно диспетчерское управление;

  - в Цех по обслуживанию насосных станций.

Приложение 1

Форма «Предварительный план мероприятий

по совершенствованию состояния

системы теплоснабжения»

«Согласовано»

Генеральный директор 							Начальник Управления энергетики

(наименование организации) 						и коммунального хозяйства г. Алматы

__________________ Ф.И.О. 						___________________________Ф.И.О

«____» ____________ 20__ года						«_____» ________________ 20__ года

Предварительный план мероприятий

по совершенствованию состояния системы теплоснабжения 20__ годы

города Алматы на период 20__-

| №п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ориентировочная стоимость, млн. тенге | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |  | 2016 год | 2017год | 2018 год | 2019 год |  | 2020 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| За счет бюджетных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| За счет тарифа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания:

1. Стоимость работ будет уточняться при проектировании и строительстве объектов

2. Установка приборов учета (строка 11) - необходимы средства в размере 2,7 млрд.тенге, при выделении 1,5 млрд.тенге в течение 3-5 лет на возвратной основе будут оснащены приборами учета все потребители и по мере возврата всех средств средства будут направлены на реконструкцию объектов тепловых сетей.

3. Стоимость работ принята в расценках 2010 года

Главный инженер______________ ____________________________

(подпись) 	(Ф..И.О.)

«____»___________ 202___ г.

- Приложение 2

Форма «План реконструкции объектов

(наименование организации) на 20__-20__ гг.

по инвестиционной программе,

за счет бюджетных средств»

«Согласовано»

Начальник Управления энергетики

и коммунального хозяйства г.Алматы

______________ ____________________________

(подпись) 			(Ф..И.О.)

«____»___________ 200___ г.

План реконструкции объектов (наименование организации) на 20__-20__ гг.

по инвестиционной программе, за счет бюджетных средств

| № п/п | Наименование мероприятия | Стоимость, млн. тенге |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |

Генеральный директор______________ ____________________________		«____»___________ 200___ г.

(подпись) 			(Ф..И.О.)

Исп.__________________________

тел:

Приложение 3

Форма «Программа мероприятий по

энергосбережению тепловой энергии»

Согласовано»	Утверждаю

Заместитель Акима г. Алматы	Генеральный  директор (наименование организации)

- _____________ _______________________	__________________________ _____________________

(подпись) 	(Ф..И.О.)						 (подпись) 			(Ф..И.О.)

«_______»______________20____.г.			«_______»____________20____.г.

Программа

мероприятий по энергосбережению тепловой энергии на 20__ г.

| № п/п | Наименование мероприятий | Затраты, млн. тенге | Предполагаемый эффект |  | Срок выполнения | ##### Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в натуральных величинах | в процентном выражении |  |  |

- Приложение 4

Форма 1 «План работы УЭ»

#### Утверждаю

# Генеральный директор (наименование организации)

______________ ____________________________

(подпись) 			(Ф..И.О.)

«____»___________ 200___ г.

План работы Управления эксплуатации

(наименование организации) на 20__ год

| № п/п | Наименование работ | Срок исполнения | Исполнитель | Отметка о выполнении | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организационные мероприятия |  |  |  |  |
|  | Технические мероприятия |  |  |  |  |

Начальник Управления эксплуатации	__________________	________________________

(подпись)			 (Ф.И.О.)

- Приложение 4

Форма 2 «План работы эксплуатационного района»

Утверждаю

Начальник Управления эксплуатации (наименование организации)

______________ ____________________________

(подпись) 			(Ф..И.О.)

«____»___________ 200___ г.

План работы эксплуатационного района

_________________________________________________________

(наименование)

Организации и производства работ_______________________________________________________________________

на________________________месяц________г.

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки |  | Ответственный | Исполнитель | Отметка о выполнении | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Приложение 5

Форма «График обходов тепломагистралей»

Утверждаю

Главный инженер (наименование организации)

___________________________Ф.И.О.

(подпись)

«___»_________________20__г.

График обходов тепломагистралей ____ на  2024 г.

1 зона

| № п/п | Наименование ТМ | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Начальник (наименование подразделения) ____________________ __________________________________________________

(подпись)			(Ф.И.О.)

- Приложение 6

Форма 2 «График обхода тепловых вводов»

Утверждаю

Начальник Участка №____________

_________________________(Ф.И.О.)

(подпись)

График обхода

тепловых вводов на 20__г по участку №_____

Бригада__________________

| № п/п | Ф.И.О. должность ответственного лица | Номер микро-участка | Эксплуатационный объем |  |  | Месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во вводов всего | Кол-во э/у | Узлы присоединения | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябр | Декабрь | Примечание |

Исполнитель ____________________ _____________________________ _____________________________________________________

(должность)		 (подпись)		(Ф.И.О.)

- Приложение 7

Форма «График проведения

испытаний и ремонтов тепловых

сетей (наименование организации)» на 20__год»

«СОГЛАСОВАНО»										«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник «Управление энергетики  			Генеральный директор (наименование организации)

и коммунального хозяйства»

_______________________________						 ____________________________

«_______»__________________20____						 «______» _______________20__.

График проведения испытаний и ремонтов

тепловых сетей (наименование организации) на 20__год

| № п/п | Вид испытания и ремонта. | Плановый срок исполнения | Фактический |
| --- | --- | --- | --- |

Главный инженер (наименование организации) ___________________________Ф.И.О.

(подпись)

- Приложение 8

Форма «График ремонта оборудования насосных станций ЭР (наименование организации) на 20__.г.»

Утверждаю:

Главный инженер (наименование организации)

______________________Ф.И.О.

«_____»______________ 2011 г

График ремонта оборудования насосных станций ЭР (наименование организации)  на 20__г.

| № п/п | Наименование насосной станции | Сроки ремонта т/мех. оборудования |  |  | # Готовность |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание | Ответственный | План | Факт |  |

_______________________________ ___________________ ____________________

Зам. главного инженера по ремонтам 	(Ф.И.О.)		(подпись)

Согласовано:

_________________ __________________  ______________

Начальник ДС 		(Ф.И.О.)		(подпись)

_________________ __________________  ______________

Начальник УЭМТС	(Ф.И.О.)		(подпись)

_________________ ___________________ ______________

Начальник ЦОНС 	(Ф.И.О.)		(подпись)

- Приложение 9

Форма «График инструментального обследования АБ

магистральных тепловых сетей (наименование организации)»

Утверждаю

Главный инженер (наименование организации)

___________________________Ф.И.О.

(подпись)

«___»_________________20__г.

График инструментального обследования

аккумуляторных баков магистральных тепловых сетей (наименование организации) на 20__год.

| № п/п | Место установки | Наименование оборудования | Год последнего освидетельствования | Год следующего освидетельствования | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Объем АБ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

1 Инструментальное обследование металла стенок и днища резервуаров.

2. Нивелирование  АБ.

Начальник Управления эксплуатации ____________________ __________________________________________________

(подпись)		(Ф.И.О.)

- Приложение 10

Форма «План-график расчистки тепловых трасс»

Утверждаю

Главный инженер (наименование организации)

______________ Ф.И.О.

(подпись)			 (Ф.И.О.)

План – график расчистки тепловых трасс

| № п/п | Наименование района | Тепловая магистраль | Расчистка трассы (км) | Адрес | Месяц выполнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1 кв. |  | II кв |  |  | III кв |  |  | IV кв |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

- Приложение 11

- Перечень аварийных запасов

- расходных материалов и запасных частей

- Перечень аварийных запасов расходных материалов и запасных частей

| № п/п | Наименование ТК | Описание работ | Материалы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 |

Начальник (наименование Эксплуатационного района): ____________________ __________________________________

(подпись)		(Ф.И.О.)

- Приложение 12

Форма «График проведения ревизии

дроссельных устройств

по ___ на ремонтный период 20___ г.»

Утверждаю

Главный инженер (наименование организации)

___________________________Ф.И.О.

(подпись)

«___»_________________20__г.

График проведения ревизии

дроссельных устройств по ___ на ремонтный период 20___ г.

| № п/п | Наименование потребителей | Подключен |  | Ответственный исполнитель | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | э/у | без э/у |  | план/факт | план/факт | план/факт | план/факт | план/факт | план/факт |  |
| 1. | Договорные объекты по тех.обслуживанию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Школы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Д/сады |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Больницы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Бездоговорные объекты по тех. Обслуживанию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Школы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Д/сады |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Больницы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Частные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Административные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по ЭР___ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник (наименование Эксплуатационного района): ____________________ __________________________________

(подпись)		(Ф.И.О.)

- Приложение 13

- Форма 1 «Журнал учета согласования

- проектов по новому строительству»

Журнал учета согласования проектов по новому строительству

| № п.п. | Участок | Наименование объекта | Заказчик | Строительное пятно | Нагрузки |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Отопление | г/водоснабжение | вентиляция |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

- Приложение 13

- Форма 2 «Журнал регистрации согласований

- проектов инженерных коммуникаций»

- Журнал регистрации согласований проектов инженерных коммуникаций

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Наименование коммуникаций | Диаметр тепловых сетей | Эксплуатационный район | Дата | Подпись Инженера Производственного отдела |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Приложение 13

Форма3: «Журнал регистрации согласований

расчетов тепловых нагрузок»

Журнал регистрации согласований расчетов тепловых нагрузок

| - № п/п | - Наименование объекта | - Проектная организация | - Отапливаемая площадь, м2 | - Тепловые нагрузки, ккал/ч |  |  |  | - Дата | - Подпись Инженера Производственного отдела |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - Qот | - Qвен | - Qгвс | - Qобщ |  |  |

- Приложение 13

Форма4: «Журнал регистрации

согласований расчетов тепловых нагрузок»

Журнал регистрации согласований расчетов тепловых нагрузок

| - № п/п | - Наименование объекта | - Описание помещения, материал стен, этажность, год | - Проектная организация | - Отапливаемая площадь, Sот м2 | - Тепловые нагрузки, ккал/ч |  |  |  | - Удельная тепловая нагрузка | - Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - Qот | - Qвен | - Qгвс | - Qобщ |  |  |

- Приложение 14

Форма 1 «Акт обследования системы

теплоснабжения вновь вводимого

объекта в эксплуатацию»

Акт обследования № _________

системы теплоснабжения вновь вводимого объекта в эксплуатацию

от____.____.20___г.

Наименование объекта_________________________________________________________________________________

Адрес объекта________________________________________________________________________________________

Тех.условия №______________от ____.___.20____г.  Дата согласования проекта с (наименование организации) тепловых сетей

___.___.20 __г.; системы отопления ___.___.20____г

1. Камера подключения________________________________________________________________________________

2.Граница балан. и эксплуатац. ответственности___________________________________________________________

3.Тепловые сети на балансе потребителя: ГОСТ на трубы______________сталь_________________ Диаметр ПВ/ОВ ____/____мм; Протяженность  /___/___м; Толщина т.изол. ПВ/ОВ ___/___мм.

4.Запорная арматура  в точке врезки________________________________________________Ду____мм Ру____кг/см2

5.Тепловая камера: размер_________________кол-во люков_____________ дренажный колодец___________________

6.Тип прокладки т.сети_____________________________________________дата  топосъёмки т.сети ___.___.20____г

| 7. Испытание на плотность: |  |  | дата | Ру(кг/см2) | результат |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 тепловые сети |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 тепловой пункт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 система отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тепловой пункт: | № ввода | регулятор пер. давл. | регулятор темп.гвс | регулятор давл.гвс | рег.огран. темп.цгвс | запорная и регулир. арматура. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | тип | кол-во | Ду(мм) |
| По проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактически |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тепловой пункт: | № ввода | тип теплообменника | № элеватора | прибор уч. тепла | тепловая нагрузка (ккал/час) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | отопление | гвс | вентиляция | итого |
| По проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактически |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система отопления | № ввода | зависимая (независимая); с верхн.(нижн.) развод.; вертик.(горизонт.); однотрубная (двух трубная); по квартирная |  |  | отопит. приборы | запорная и регулир. арматура. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | тип | кол-во | Ду(мм) |
| По проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактически |  |  |  |  |  |  |  |  |

8.Система ГВС (открытая или закрытая)________________Кол-во водоразборных точек_________________________

8.1 Назначение водоразборных точек по проекту___________________________________________________________

по факту_____________________________________________________________________________________________

Приложение: 1.Копия топографической съемки построенной т.сети; 2.Копия проекта т.сети с согласованием (наименование организации) и ДГАСК; 3.Копия монтажной схемы теплового пункта с согласованием (наименование организации); 4.Разрешение ДГАСК на строительство (реконструкцию или капитальный ремонт) объекта; 5.Копия лицензии на данную деятельность подрядных организаций выполняющих работы  (т.сетях, с.отопления и т.пункта). 6.Экспертиза проекта теплоснабжения. 7.Экспертиза по энергосбережению (для объектов с суммарной тепловой нагрузкой 400000 ккал/час)  8.Заключение экспертной организации на эксплуатацию системы теплоснабжения; 9.Копия платёжного документа за врезку в т. сети (наименование организации).10.Согласованные с (наименование организации) тепловые нагрузки; 11.Копии договоров на монтаж т. сетей, системы отопления и приборов учёта тепла. 12.Акт на монтаж приборов учёта тепла.13.Сертификат на трубы т.сетей и с.отопления.

Примечание: Акты на скрытые работы находятся у владельца объекта.

Начальник участка___________  (наименование организации)___________________/_____________/

ф.и.о. 			подпись	                     штамп

Инженер (наименование отдела и наименование организации): _______________________________/_____________/

ф.и.о.			 подпись

Приложение 15

Форма 1 «Акт на отключение/ подключение

тепловой энергии»

АКТ №_______________

на отключение/ подключение тепловой энергии

«_______»_______________20____год

Договор №___________ Наименование Абонента _______________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

Назначение объекта_________________________________________________________________________________

Адрес объекта   _______________________________ телефон_________________________email________________

Наименование ЭР________________ № теплового участка ______________________________________

Системы теплоснабжения

отключен          1                         подключен           2                   в работе         3

|  | начало/окончание отопительного периода | абонентская задолженность | бездоговорное потребление | окончание временного договора | аварийная ситуация | желание абонента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отопление |  |  |  |  |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |
| Пар |  |  |  |  |  |  |

Величина задолженности по состоянию на «________» _____________________20_______  года

Тепловая энергия по договору: _____________________ тенге, пеня __________________ тенге.

Запрещается срывать пломбу без разрешения ТОО «Наименование компании»;

В случае самовольного подключения потребителя к тепловым сетям  в соответствии главы 8 п. 37 «Правил пользования тепловой энергией», производится перерасчет объема тепловой энергии в двукратном размере с момента отключения;

Согласно п.2 ст.14 Закона РК «Об электроэнергетике» тепловая энергия является товаром на рынке, ответственность за хищение тепловой энергии наступает в соответствии с законодательством РК.

__________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________

Представитель ТОО «Наименование компании» (должность, ФИО)__________________________________________________________

Представитель Абонента (должность, ФИО)_____________________________________________________________

Акт обследования получил «	»___________20___ г.  _________________________________________________

(подпись)

.-

Приложение 15

Форма 2 «Реестр объектов на отключение/ подключение

тепловой энергии»

Реестр объектов на подключение (отключение) тепловой энергии

| № п/п | Номер договора | Наименование потребителя | Адрес, объекта теплопотребления | Номер и дата составления акта (дата отключения/подключения) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Приложение 16

Форма 1 «Реестр актов обследования системы

теплоснабжения вновь вводимых

объектов в эксплуатацию»

Реестр актов обследования системы

теплоснабжения вновь вводимых объектов в эксплуатацию

| - №п/п | - Дата записи | - Объект - (потребитель тепловой энергии) | - Место расположения | - Номер и дата составления акта | - Замечания | - Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение 16

Форма 2 «Акт обследования, предписания»

Акт обследования, предписания № _________________

Договор №________________________________________________________________________________________

Наименование обследуемого объекта теплопотребления Абонента_________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

адрес_______________________________________,телефон_________________,email________________________

ФИО представителя (наименование организации)_______________________________________________________

ФИО и должность представителя Абонента____________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Наименование объекта, цель назначения_______________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Причина обследования______________________________________________________________________________

Этажность _____,№ теплового участка _________, Наименование ЭР_____, Наименование (котельной, насосной)_______________

Договорные тепловые нагрузки, ккал/ч: Отопление __________,Вентиляция _____________, Горячая вода_______

Обследованием установлено:

Характеристика здания:

Площадь, м2 ____________, отапливаемая____________м2, дополнительная ________________м2.

Режим работы __________дней, ________________часов

Состояние объекта (отключен /подключен) указать (подключен/ отключен):

Отопление __________, Вентиляция _____________, Горячая вода ________, Пар_________

Установленное санитарно-техническое оборудование ________, количество водоразборных точек__________

Количество человек, использующих горячую воду (не нужное зачеркнуть):

Работающих _________, Проживающих ______________

Прибора учета тепловой энергии №__________ТИП____________, сохранность пломб (да/нет)___________

Индивидуальный прибор учета горячей воды №__________ТИП______________

Показания на момент обследования______м3, сохранность пломб (да/нет)___________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Представитель (наименование организации) (должность, ФИО)____________________________________________

Представитель Абонента (должность, ФИО)____________________________________________________________

Акт обследования получил «_____»_________20..г._______________________________

- Приложение 17

Форма 1 «Предписание по подготовке

теплового хозяйства в осенне-зимний период»

Руководителю_____________________________________________________________________________________

Адрес___________________________________________________________________телефон___________________

Район  города___________________________________________________________участок №_________________

ПРЕДПИСАНИЕ

ДОГОВОР №_________					                                   «____»________________г

по подготовке теплового хозяйства в осенне-зимний период___________________ г.г.

Для бесперебойного теплоснабжения Вашего предприятия (организации), а также в целях экономного расходования тепловой энергии, Вам необходимо выполнить в указанные сроки, следующие мероприятия

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

ВКЛЮЧЕНИЕ В РАБОТУ ТЕПЛОИСПОЛЬЗУЮЩИХ УСТАНОВОК БУДЕТ ПРОИЗВОДИТьСЯ ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ АКТА ГОТОВНОСТИ, АКТА НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ И В ПРИСУТСТВИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ (наименование организации).

Представитель (наименование организации):

_______________			 (________________________________)

(подпись)			(Ф.И.О.)

Предписание получил:

________________			(________________________________)

(подпись)			 (Ф.И.О.)

«_____»_________________ 200__г.

- Приложение 17

Форма 2 «Предписание по подготовке теплового

хозяйства в осенне-зимний период.»

Руководителю___________________________________________________________________________________

Адрес__________________________________________________________________телефон_________________

Район  города_____________________________________________________________участок №_____________

ПРЕДПИСАНИЕ

ДОГОВОР №_________					                                   “____”________________г

по подготовке теплового хозяйства в осеннее – зимний период ___________________ г. г.

Для бесперебойного теплоснабжения Вашего предприятия (организации), а также в целях экономного расходования тепловой энергии, Вам необходимо  выполнить в указанные сроки, следующие мероприятия

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |

ВКЛЮЧЕНИЕ В РАБОТУ ТЕПЛОИСПОЛЬЗУЮЩИХ УСТАНОВОК БУДЕТ ПРОИЗВОДИТьСЯ ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ АКТА ГОТОВНОСТИ, АКТА НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ И В ПРИСУТСТВИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ (наименование организации).

Представитель (наименование организации):

_______________			 (________________________________)

(подпись)			(Ф.И.О.)

Предписание получил:

________________			(________________________________)

(подпись)			 (Ф.И.О.)

«_____»_________________ 201__г.

- Приложение 18

- Форма «Реестр уведомлений по участку

- врученных к испытаниям т/сетей»

- Реестр уведомлений по Участку №___

- врученных к ___________________________испытаниям т/сетей

- «____»_________________________20__г.

| - №п/п | - Объект (потребитель теплоэнергии) | - Место расположения | - Кому вручено уведомление (ФИО должность) | - Адрес, телефон |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Начальник участка № ____	__________________ _______________________

(подпись)			 (Ф.И.О.)

- Инспектор			__________________ _______________________

(подпись)			 (Ф.И.О.)

- Приложение 19

Форма «Разграничения балансовой принадлежности

и эксплуатационной ответственности между

тепловыми установками абонента (наименование организации)»

АКТ

разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности

между тепловыми установками абонента (наименование организации)

Мы, нижеподписавшиеся, представитель (наименование организации) в лице: ___________________________

____________________________________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

и представитель Абонента тепловой энергии в лице_______________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

составили настоящий акт на предмет разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности между тепловыми установками Абонента и (наименование организации).

1. Абонент несет полную ответственность, согласно «Правил пользования тепловой энергией» за нижеследующие тепловые установки, находящиеся на его балансе и присоединенные к тепловым сетям. На балансе Абонента находятся тепловые вводы и его внутренние установки до границы раздела:

| № п/п | Наименование тепловых установок, на балансе абонента | Граница раздела по балансу |
| --- | --- | --- |

- Абонент обязан обеспечить сохранность сооружений и коммуникации тепловых установок (наименование организации) других организаций, проходящих по территории абонента или находящиеся в помещениях абонента, в том числе приборы расчетного учета; не допускать на трассах тепловых сетей возведение построек, складирование материалов, производства земляных работ и др.

- (наименование организации) обязаны обеспечить сохранность сооружений и коммуникаций тепловых установок абонента, присоединенных непосредственно к тепловым сетям (наименование организации) находящихся на территории или в помещениях (наименование организации), не допускать на трассах тепловых сетей абонента возведения построек, складирование материалов, производства земляных работ.

- Запорная арматура (задвижка) на границе раздела принадлежит (наименование организации). Граница эксплуатационной ответственности устанавливается на присоединении теплового ввода абонента к задвижке. Контакт присоединения остается за (наименование организации). Абонент не имеет право допуска к тепловому колодцу и задвижке (наименование организации).

Схема присоединения:

Примечание: 1. Акт разграничения составляется отдельно по пару и воде.

2. Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности подлежит пересмотру при изменении схемы присоединения, а также при перезаключении договора или по требованию одной из сторон.

Представитель (наименование организации): ___________________________________________________________

(подпись)

Представитель Абонента: __________________________________________________________________________

(подпись)

- Приложение 20

Форма «Журнал заданий»

Журнал заданий

| № п.п. | Дата и время записи | Адрес | Задание | Фамилия, И.О. | Дата и время записи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

- Приложение 21

Форма 1 «Журнал учета повреждений тепловых сетей»

- Журнал учета повреждений тепловых сетей

| - № п/п | - Дата обнаружения | - Период эксплуатации | - № участка | - Административные. районы | - Адрес повреждения | - Водовод |  | - Эл-т Т/С | - Год прокладки | - Характеристика повреждений | - №ордера | - Дата технического закрытия | - Расход основных материалов |  | - Объекты, попадаемые под отключение | - Подрядчик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | - ПВ | - ОВ |  |  |  |  |  | - ПВ мм ,Lм | - ОВ мм, L м |  |  |

- *Примечание: Журнал ведут ИТР Службы диагностики тепловых сетей

- Приложение 21

- Форма 2 «Журнал учета выполнения

- заявок на диагностику повреждений»

- Журнал учета выполнения заявок на диагностику повреждений

| - № п/п | - Дата заявки | - Экс район | - Участок | - Адрес повреждения | - Наименование трассы | - Диаметр, длина | - Тип покрытия | - Дата выезда | - время | - Анализ рез-та | - Способ поиска | - погода | - Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Приложение 22

- Форма 1 «Перечень зарегистрированных повреждений

- на магистральных т/с (наименование организации) на «__»_____20__г.»

- Перечень зарегистрированных повреждений

- на магистральных тепловых сетях (наименование организации) на «__»_____20__г.

- Таблица (Начало)

| № п/п | Номер повреждения по журналу | № по району | Место повреждения |  | Адрес | Административный район | Наименования трубопровода | Диаметр существующий | Элемент т/с | Характеристика места порыва | Период эксплуатации | Дата обнаружения | Дата начала работ | Подрядная организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Таблица (продолжение)

| Примечание | Потребители, подключенные к поврежденной т/сети |  |  |  |  |  |  |  |  | Теплоснабжение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МЖД | ЧЖД | Д/С | ШК | Б-ЦЫ | АДМ | ПРОМ | ПРОЧ. | ВСЕГО |  |

- Приложение 22

- Форма 2 «Перечень зарегистрированных повреждений

- на распределительных тепловых сетях на «__»___20__г»

- Перечень зарегистрированных повреждений

- на распределительных тепловых сетях на «__»___20__г.

- Таблица (Начало)

| № по журналу | № п/п | № по району | Адрес повреждения | участок | Административный район | Наименование трубопровода | Диаметр существующий | Элемент т/с | Характеристика места повреждения | Период эксплуатации | Дата обнаружения | Дата начала работ | Подрядная организация | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Таблица (продолжение)

| Примечания | Потребители, подключенные к поврежденной т/сети |  |  |  |  |  |  |  |  | Теплоснабжение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МЖД | ЧЖД | Д/С | ШК | Б-ЦЫ | АДМ | ПРОМ | ПРОЧ. | ВСЕГО |  |

- Приложение 23

- Форма: «Перечень зарегистрированных нарушений

- охранных зон тепловых сетей (наименование организации)»

| Перечень зарегистрированных нарушений охранных зон тепловых сетей (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер нарушения | Административный район | ЭР, номер Участка | Наименование объекта | Адрес объекта | Владелец объекта | Согласование с (наименование организации) | Принятые меры | Год регистрации | Год устранения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

- Приложение 24

Форма «Журнал учета дефектов и повреждений насосных станций»

Журнал учета дефектов и повреждений насосных станций

| № п.п. | Дата, время | Наименование оборудования, приборов | Причина останова, отключения, сущность дефектов | Заявка передана (дата, служба) | Отметка об устранении (дата, что сделано, подпись) | Примечание (причина невыполнения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

- Приложение 25

Форма «Журнал обхода тепловых сетей»

Журнал обхода тепловых сетей

| № п.п. | Участок т/сетей, тепловых камер | Дата обнаружения дефектов, нарушений | Принятые меры, Дата устранения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

- Приложение 26

Форма «Журнал обхода тепловых вводов»

Журнал обхода тепловых вводов

| Характеристика абонента и точка подключения | Дата | Номер элеваторных узлов | Давление, ати |  |  | Температура воды, ˚С |  |  | Коэффициент смешения Т1-Т3 Т3-Т2 | Температура в контрольном помещении | диаметр, мм |  | Дата установки или замены | Тип, размер вент. Установки | диаметр шайбы, мм | Температура воды на выходе в теплосеть, ˚С | Обнаруженные дефекты | Отметки о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Р1 | Р2 | Р3 | Т1 | Т2 | Т3 |  |  | сопло | шайба |  |  |  |  |  |  |

- Приложение 27

Форма  «Ведомость обнаруженных дефектов

оборудования тепловых сетей»

Утверждаю

Главный инженер (наименование организации)

________________ (Ф.И.О.)

(подпись)

«_____»____________20___ г.

Ведомость обнаруженных дефектов оборудования тепловых сетей

№ _________

| Код группы | Код материала | Наименование ТМЦ | тип, марка, ГОСТ | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Начальник (наименование Эксплуатационного района): ____________________ __________________________________

(подпись)		(Ф.И.О.)

- Приложение 28

Форма  «Акт осмотра аварийного повреждения»

Утверждаю

Начальник (наименование ЭР)

________________ (Ф.И.О.)

(подпись)

«_____»____________20___ г.

Акт № __________

осмотра аварийного повреждения

___________________________________________________________________

(наименования оборудования тепловых сетей)

От____.___________.20__г.

Осмотрев повреждение________________________________________________________________________________

(наименования оборудования тепловых сетей)

диаметром_______на тепломагистрали___________________________________________________

инвентарный номер_____________________, по адресу: ____________________________________,

_____________________________________________________________________________________

Комиссия в составе:

Начальник Эксплуатационного района:

Главный инженер:

Старший мастер района:

определила указанное повреждение – аварийным. Объем повреждений и перечень необходимых работ будут определены дополнительно. Отделу по ремонтам определить подрядную организацию для его немедленного устранения.

Начальник Эксплуатационного района: 		_______________________ ____________________________________

(Подпись)			(Ф.И.О)

Главный инженер:				_______________________ ____________________________________

(Подпись)			(Ф.И.О)

Старший мастер Эксплуатационного района: 	_______________________ ____________________________________

(Подпись)			(Ф.И.О)

- Приложение 29

Форма «Оперативный журнал»

Оперативный журнал

| Дата | Содержание оперативных записей | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

- Приложение 30

Форма 1 «Оперативный журнал

приема и сдачи смен»

Оперативный  журнал приема и сдачи смен

| Дата и время записи | Содержание записей в течение смены, подписи о сдаче и приемке смены | Визы, замечания и распоряжения технического персонала |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

- Приложение 30

- Форма 2 «Журнал учета выполнения заданий оперативно выездной бригады АС»

- Журнал учета выполнения заданий оперативно выездной бригады АС

- Таблица (начало)

| - № п/п | - Ф.И.О. заявителя | - Время поступления | - Адрес заявителя | - Краткое содержание заявки | - Время выезда | - Время прибытия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 |

- Таблица (продолжение)

| - Номер автомашины | - Фамилия исполнителя | - Краткое содержание исполнения заявки | - Отметка о целевом инструктаже - (Ф.И.О. и роспись лица, получившего инструктаж) | - Км. | - Кому и когда передана заявка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 8 | - 9 | - 10 | - 11 | - 12 | - 13 |

- *Примечание: Журнал Аварийной службы.

- Приложение 31

Форма «Акт об испытании водяных

тепловых сетей центральной части города на расчетную

(___ градусов С) температуру теплоносителя от ЭР»

Утверждаю

Главный инженер (наименование организации)

________________ (Ф.И.О.)

(подпись)

«_____»____________20___ г.

Акт № _________________

об испытании водяных тепловых сетей на расчетную

(___ градусов С) температуру теплоносителя от ЭР

г. Алматы                                                                          «__»_______20__г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Главный инженер ЭР______________________, Начальник УЭ ______________, Начальник ДС ____________., начальник ЭР-_____________, составили настоящий акт в том, что «__»________20__ года были проведены испытания тепломагистралей ______________ на максимальную температуру от ____ЭР__ центральной части города.

МАКСИМАЛЬНЫЕ ТЕМПЕРАТУРЫ:

- На выходе ЭР – ____0C  (___ч  ____ мин) на НС ___________________________________________________

- На узлах рассечек –  ___________________________________________________________________________

На основании вышеизложенного, комиссия считает, что тепловые сети выдержали испытания и пригодны к дальнейшей эксплуатации.

Начальник Управления эксплуатации:		_____________________ _____________________________________

(подпись) 		(Ф.И.О.)

Начальник (Района, Участка):			______________________  ____________________________________

(подпись) 		(Ф.И.О.)

Начальник ДС:				 _________________________  ________________________________

(подпись) 		(Ф.И.О.)

- Приложение 32

Форма «Акт на гидравлические испытания тепловых сетей»

(наименование должности, организации)

________________ (Ф.И.О.)

(подпись)

«_____»____________20___ г.

Акт № ________________

на гидравлические испытания тепловых сетей (наименование организации)

г.Алматы                                                                                                «___»_____________20__ г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Начальник УЭ:		___________________________________________________

(Ф.И.О.)

Начальник ЭР (номер) 	__________________________________________________

(Ф.И.О.)

Начальник ДС:		___________________________________________________

(Ф.И.О.)

Составили настоящий акт в том, что «____»_______20__ г. произведено гидравлическое испытание (опрессовка)

_________________________________________________________________________________________________

(испытуемый участок ТМ, трубопроводов и т.д.)

в течение __________ мин. давлением ____________атм.

В контрольных точках при этом давлении было:_____________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

(перечень контрольных точек и давление)

По окончании опрессовки, при остаточном давлении ___________атм., произведен осмотр

______________________________________________________________________________________________

(места повреждения и их характер)

Заключение:

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Начальник Управления эксплуатации:		_____________________ _____________________________________

(подпись) 		(Ф.И.О.)

Начальник (Района, Участка):			______________________  ____________________________________

(подпись) 		(Ф.И.О.)

Начальник ДС:				 _________________________  ________________________________

(подпись) 		(Ф.И.О.)

- Приложение 33

Форма «Акт на осмотр повреждения

(порыва) тепловой сети»

Акт № _____

на осмотр повреждения (порыва) тепловой сети

Дата___________ Район теплосети __________№ микро-участка  _____ инвент. № _________________________

Адрес повреждения ______________________________________________________________________________

Наименование магистрали ______  Место повреждения между камерами _________________________________

На расстоянии (м)______ от камеры ____________ Тип прокладки _______________________________________

Повреждённый водовод_________Год прокладки теплосети_________Длительность эксплуатации _______(лет)

Диаметр труб ПВ(мм)________________ОВ (мм)_________________ Подрядчик __________________________

# Результаты осмотра

1. Характеристика наружного покрытия над прокладкой теплопровода ___________________________________

2. Глубина заложения прокладки _______ м

3. Гидроизоляция канала ______________________

4. Характеристика и состояние строительных конструкций _____________________________________________

________________________________________________________________________________________________

5. Внутреннее состояние канала ____________________________________________________________________

6. Антикоррозийное покрытие труб и его состояние  __________________________________________________

ПВ ______________________________________________ОВ ___________________________________________

7. Тепловая изоляция (материал, состояние):

ПВ ______________________________________________ОВ ___________________________________________

8. Гидроизоляционное покрытие на трубопроводе (материал, состояние):

ПВ ______________________________________________ОВ ___________________________________________

9. Наличие внешней коррозии на трубах, её характер и интенсивность, местонахождение по оси трубы:

ПВ _____________________________________________     ОВ __________________________________________

10. Наличие вблизи теплотрассы других подземных прокладок и сооружений (кабелей, газопроводов, водопроводов, канализации) /нужное подчеркнуть/.

11. Предполагаемые причины внешней коррозии труб и разрушения строительных конструкций.

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

12. Описание работ по восстановлению прокладки на месте повреждения, дата восстановления:

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

13. Заключение хим. лаборатории: __________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

14. Определение количества утечек, слива теплоносителя и потерь тепловой энергии:

а. Дата предыдущего повреждению обхода тепловой сети: _____________________________________________

б. Дата отключения повреждённого участка тепловой сети: _____________________________________________

в. Продолжительность истечения воды из повреждённого водовода (час): ПВ _______________ОВ___________

г. Площадь отверстия повреждения (см²): ПВ_________________________ ОВ_____________________________

д. Длина и диаметр отключённого участка тепловых сетей :

ПВ __________м  Ду  __________ мм                            ОВ __________м  Ду ___________ мм

__________м  Ду ___________ мм                                 __________м  Ду ___________ мм

__________м  Ду ___________ мм                                 __________м  Ду ___________ мм

е. Рабочее давление в повреждённом трубопроводе до отключения (кг/см²): ПВ_____________ОВ____________

ж. Температура сетевой воды в повреждённом трубопроводе (°С): ПВ_________________ОВ________________

з. Количество потерь при повреждении и дренировании участка тепловой сети:

ПВ      Gут. ________ тонн                Gоп. __________ тонн                  ΣG_________ тонн

Qут. ________ Гкал.              Qоп. __________ Гкал.                 ΣQ _________ Гкал.

ОВ     Gут. __________тонн              Gоп. __________тонн                  ΣG__________тонн

Qут. __________ Гкал.            Qоп. __________ Гкал.               ΣQ__________Гкал.

Начальник  уч-ка №___________                                            _______________________

Гл. инженер района ___________                                           _______________________

Инж.ОПП УЭ                                                                            _______________________

Инж. Хим.лаб. ТОО (Наименование компании)                                                    _______________________

- Приложение 34

Форма «Журнал регистрации телефонограмм»

Журнал регистрации телефонограмм

| Индекс документа |  | Дата | Корреспондент | Краткое содержание | Исполнитель | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исходящий номер | Номер дела |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Приложение 35

Форма 1 «Журнал учета выполнения заявок

от СП по обслуживанию оборудования НС и УР»

Журнал учета выполнения заявок

от структурных подразделений по обслуживанию оборудования НС и УР

| № п/п | Дата поступления заявки | Структурное подразделение | Содержание заявки | Ф.И.О. и подпись лица, устранившего неполадки | Дата устранения | Ф.И.О. и подпись лица, принявшего работу | Отметка по качеству | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

* Примечание: Журнал ведут ИТР ЦОНС

Приложение 35

Форма 2 «Журнал учета выполнения заявок от ЭР

на обслуживание оборудования НС »

Журнал учета выполнения заявок

от ЭР на обслуживание оборудования НС

| № п/п | Дата поступления заявки | Структурное подразделение | Содержание заявки | Задание получил (Ф.И.О. и подпись) | Отметка об исполнении |  |  | Примечание (причина невыполнения или др.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Отметка о качестве работ | Ф.И.О. лица, принявшего результаты работ | Подпись лица, принявшего работу |  |

* Примечание: Журнал ведут приемщик заявок УЭНС, СИТ

Приложение 35

Форма 3 «Журнал учета работ по техническому

обслуживанию оборудования телемеханики на НС»

Журнал учета работ по техническому

обслуживанию оборудования телемеханики на НС

| № п/п | Объект | Дата остановки оборудования | Наименование оборудования телемеханики | Перечень работ по техническому обслуживанию | Отметка об исполнении |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Результаты работ (дата сдачи оборудования в эксплуатацию) | Ф.И.О. лица, принявшего результаты работ | Подпись лица, принявшего работу |  |

Приложение 36

Форма: «Отчет – анализ процесса»

Отчет – анализ процесса

«Техническое обеспечение передачи и распределения тепловой энергии» (КП ОП 3.-2024)

за период __________________ 201__ г.

1 Таблица измерений показателей процесса

| № п/п | Месяц | Показатели результативности процесса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Январь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Февраль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Май |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III | Квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Октябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Ноябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV | Квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | За год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| №п/п | Наименование показателя результативности | Методика расчетов | Расшифровка значений формулы |
| --- | --- | --- | --- |

*Примечание: Показатели рассчитываются в соответствии с п. 6.6 (Таблица 5)

2 Определение интегрированной оценки результативности процесса «Техническое обеспечение передачи и распределения тепловой энергии» (КП ОП 3.-2024)

| № п/п | Показатель результативности процесса | Значение показателя результативности |  |  |  |  |  |  |  | Интегрированная оценка результативности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Месяц |  | Квартал |  | Полугодие |  | Год |  | Норма Крез3. | Факт Крез.3. |
|  |  | Норма | Факт | Норма | Факт | Норма | Факт | Норма | Факт |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Крез = (К1 + К2 + К3 + К4+ К5 + ….+Кn) / n, где n – количество показателей, измеряемых в отчетном периоде

Выводы:– (заключение о результативности, причины не достижения запланированных показателей процесса, СМК в целом, заявление о необходимых последующих действиях (коррекция или разработка и выполнение плана корректирующих мероприятий), оценка корректирующих и предупреждающих действий (результативны или не результативны))

Владелец процесса: ___________________________ __________________ _______________«____» 200___г.

(Должность)		(Подпись)			(Ф.И.О.)

Рассылка: 	___________________________________________________ __________________

(Должность)		(Подпись) 			(Ф.И.О.)

_____________________________________________________________________

(Должность)		(Подпись) 			(Ф.И.О.)

Лист регистрации изменений

| № п/п | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов | Номер раздела, подраздела, пункта карты процесса, к которому относятся изменения | Подпись лица, внесшего изменения | Дата внесения изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Измененных | Замененных | Новых | Аннулированных |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Лист ознакомления

| № п/п | Ф. И. О. | Должность | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  |  |
| 38 |  |  |  |  |
| 39 |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |
| 41 |  |  |  |  |
| 42 |  |  |  |  |
| 43 |  |  |  |  |
| 44 |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |
| 46 |  |  |  |  |
| 47 |  |  |  |  |
| 48 |  |  |  |  |
| 49 |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |
| 51 |  |  |  |  |
| 52 |  |  |  |  |
| 53 |  |  |  |  |
| 54 |  |  |  |  |
| 55 |  |  |  |  |
| 56 |  |  |  |  |
| 57 |  |  |  |  |
| 58 |  |  |  |  |
| 59 |  |  |  |  |
| 60 |  |  |  |  |
| 61 |  |  |  |  |
| 62 |  |  |  |  |
| 63 |  |  |  |  |
| 64 |  |  |  |  |
| 65 |  |  |  |  |
| 66 |  |  |  |  |
| 67 |  |  |  |  |
| 68 |  |  |  |  |
| 69 |  |  |  |  |
| 70 |  |  |  |  |
| 71 |  |  |  |  |
| 72 |  |  |  |  |
| 73 |  |  |  |  |
| 74 |  |  |  |  |
| 75 |  |  |  |  |
| 76 |  |  |  |  |
| 77 |  |  |  |  |
| 78 |  |  |  |  |
| 79 |  |  |  |  |
| 80 |  |  |  |  |
| 81 |  |  |  |  |
| 82 |  |  |  |  |
| 83 |  |  |  |  |
| 84 |  |  |  |  |
| 85 |  |  |  |  |
| 86 |  |  |  |  |
| 87 |  |  |  |  |
| 88 |  |  |  |  |
| 89 |  |  |  |  |
| 90 |  |  |  |  |
| 91 |  |  |  |  |
| 92 |  |  |  |  |
| 93 |  |  |  |  |
| 94 |  |  |  |  |
| 95 |  |  |  |  |
| 96 |  |  |  |  |
| 97 |  |  |  |  |
| 98 |  |  |  |  |
| 99 |  |  |  |  |
| 100 |  |  |  |  |